前   言

本实验指导书是根据求是公司开发研制并生产的QSPLC系列可编程控制模拟实验装置的相关实验内容而编写的，适用于三菱PLC。

由于QSPLC系列不同型号的实验装置的结构和面板设计均不相同，因而实验项目也有所区别。本实验指导书在编写时，考虑到通用性，包含实验项目较多，但各高校根据自身的具体情况而采购的实验装置所能完成的实验项目会有所增减。本实验指导书的内容仅供老师参考，若任课教师对实验有特殊要求，可自行编写程序。

本实验指导书在使用中一定有很多疏漏及错误，恳请各位老师批评指正。

来信请寄：浙江求是科教设备有限公司

邮编：310011

地址：杭州市莫干山路1418号上城工业基地

信箱：hzwhy@mail.hz.zj.cn

浙江求是科教设备有限公司

2004年5月

目录

1．第一章 可编程控制器简介 ............................................1

2．第二章 基本指令简介............................................4

3．第三章  可编程控制器梯形图设计规则...............................7

4．实验一  喷泉的模拟控制 .........................................8

5. 实验二  数码显示的模拟控制................................. 10

6．实验三 舞台灯光的模拟控制......................................14

7．实验四 天塔之光的模拟控制......................................17

8．实验五 交通灯的模拟控制........................................20

9．实验六  四节传送带的模拟控制 ...................................23

10．实验七 轧钢机的模拟控制.......................................28

11．实验八  邮件分拣的模拟控制  ...................................30

12．实验九  装配流水线的模拟控制  .................................35

13．实验十  液体混合的模拟控制 ....................................39

14．实验十一  机械手的模拟控制 ....................................41

15．实验十二  三层电梯的模拟控制...................................44

16．实验十三  四层电梯的模拟控制...................................49

17．实验十四  Y/△换接起动的模拟控制  ..............................61

18．实验十五  五相步进电机的模拟控制 ...............................62

19．实验十六  三相步进电机的模拟控制 ...............................64

20．实验十七    水塔水位的模拟控制.................................69

21．实验十八  温度的检测和控制   ..................................71

22．实验十九  流量压力的模拟控制   ................................73

23．实验二十  温度液化的模拟控制   ................................76

第一章  可编程控制器简介

一、PLC的结构及各部分的作用

可编程控制器的结构多种多样，但其组成的一般原理基本相同，都是以微处理器为核心的结构。通常由中央处理单元（CPU）、存储器（RAM、ROM）、输入输出单元（I/O）、电源和编程器等几个部分组成。

1．中央处理单元（CPU）

CPU作为整个PLC的核心，起着总指挥的作用。CPU一般由控制电路、运算器和寄存器组成。这些电路通常都被封装在一个集成电路的芯片上。CPU通过地址总线、数据总线、控制总线与存储单元、输入输出接口电路连接。CPU的功能有以下一些：从存储器中读取指令，执行指令，取下一条指令，处理中断。

2．存储器（RAM、ROM）

存储器主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。存放系统软件的存储器称为系统程序存储器;存放应用软件的存储器称为用户程序存储器；存放工作数据的存储器称为数据存储器。常用的存储器有RAM、EPROM和EEPROM。RAM是一种可进行读写操作的随机存储器存放用户程序，生成用户数据区，存放在RAM中的用户程序可方便地修改。RAM存储器是一种高密度、低功耗、价格便宜的半导体存储器，可用锂电池做备用电源。掉电时，可有效地保持存储的信息。EPROM、EEPROM都是只读存储器。用这些类型存储器固化系统管理程序和应用程序。

3．输入输出单元（I/O单元）

I/O单元实际上是PLC与被控对象间传递输入输出信号的接口部件。I/O单元有良好的电隔离和滤波作用。接到PLC输入接口的输入器件是各种开关、按钮、传感器等。PLC的各输出控制器件往往是电磁阀、接触器、继电器，而继电器有交流和直流型，高电压型和低电压型，电压型和电流型。

4．电源

PLC电源单元包括系统的电源及备用电池，电源单元的作用是把外部电源转换成内部工作电压。PLC内有一个稳压电源用于对PLC的CPU单元和I/O单元供电。

5．编程器

编程器是PLC的最重要外围设备。利用编程器将用户程序送入PLC的存储器，还可以用编程器检查程序，修改程序，监视PLC的工作状态。除此以外，在个人计算机上添加适当的硬件接口和软件包，即可用个人计算机对PLC编程。利用微机作为编程器，可以直接编制并显示梯形图。

二、PLC的工作原理

PLC采用循环扫描的工作方式，在PLC中用户程序按先后顺序存放，CPU从第一条指令开始执行程序，直到遇到结束符后又返回第一条，如此周而复始不断循环。PLC的扫描过程分为内部处理、通信操作、程序输入处理、程序执行、程序输出几个阶段。全过程扫描一次所需的时间称为扫描周期。当PLC处于停状态时，只进行内部处理和通信操作服务等内容。在PLC处于运行状态时，从内部处理、通信操作、程序输入、程序执行、程序输出，一直循环扫描工作。

1．输入处理

输入处理也叫输入采样。在此阶段，顺序读入所有输入端子的通断状态，并将读入的信息存入内存中所对应的映象寄存器。在此输入映象寄存器被刷新。接着进入程序执行阶段。在程序执行时，输入映象寄存器与外界隔离，即使输入信号发生变化，其映象寄存器的内容也不会发生变化，只有在下一个扫描周期的输入处理阶段才能被读入信息。

2．程序执行

根据PLC梯形图程序扫描原则，按先左后右先上后下的步序，逐句扫描，执行程序。遇到程序跳转指令，根据跳转条件是否满足来决定程序的跳转地址。从用户程序涉及到输入输出状态时，PLC从输入映象寄存器中读出上一阶段采入的对应输入端子状态，从输出映象寄存器读出对应映象寄存器，根据用户程序进行逻辑运算，存入有关器件寄存器中。对每个器件来说，器件映象寄存器中所寄存的内容，会随着程序执行过程而变化。

3．输出处理

程序执行完毕后，将输出映象寄存器，即器件映象寄存器中的Y寄存器的状态，在输出处理阶段转存到输出锁存器，通过隔离电路，驱动功率放大电路，使输出端子向外界输出控制信号，驱动外部负载。

三、PLC编程语言

1．梯形图编程语言

梯形图沿袭了继电器控制电路的形式，它是在电器控制系统中常用的继电器、接触器逻辑控制基础上简化了符号演变来的，形象、直观、实用。

梯形图的设计应注意以下三点：

（一）梯形图按从左到右、从上到下的顺序排列。每一逻辑行起始于左母线，然后是触点的串、并联接，最后是线圈与右母线相联。

（二）梯形图中每个梯级流过的不是物理电流，而是“概念电流”，从左流向右，其两端没有电源。这个“概念电流”只是形象地描述用户程序执行中应满足线圈接通的条件。

（三）输入继电器用于接收外部输入信号，而不能由PLC内部其它继电器的触点来驱动。因此，梯形图中只出现输入继电器的触点，而不出现其线圈。输出继电器输出程序执行结果给外部输出设备，当梯形图中的输出继电器线圈得电时，就有信号输出，但不是直接驱动输出设备，而要通过输出接口的继电器、晶体管或晶闸管才能实现。输出继电器的触点可供内部编程使用。

2．语句表编程语言

指令语句表示一种与计算机汇编语言相类似的助记符编程方式，但比汇编语言易懂易学。一条指令语句是由步序、指令语和作用器件编号三部分组成。

第二章  基本指令简介

基本指令如表所示

| 名 称 | 助记符 | 目 标 元 件 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取指令 | LD | X、Y、M、S、T、C | 常开接点逻辑运算起始 |
| 取反指令 | LDI | X、Y、M、S、T、C | 常闭接点逻辑运算起始 |
| 线圈驱动指令 | OUT | Y、M、S、T、C | 驱动线圈的输出 |
| 与指令 | AND | X、Y、M、S、T、C | 单个常开接点的串联 |
| 与非指令 | ANI | X、Y、M、S、T、C | 单个常闭接点的串联 |
| 或指令 | OR | X、Y、M、S、T、C | 单个常开接点的并联 |
| 或非指令 | ORI | X、Y、M、S、T、C | 单个常闭接点的并联 |
| 或块指令 | ORB | 无 | 串联电路块的并联连接 |
| 与块指令 | ANB | 无 | 并联电路块的串联连接 |
| 主控指令 | MC | Y、M | 公共串联接点的连接 |
| 主控复位指令 | MCR | Y、M | MC的复位 |
| 置位指令 | SET | Y、M、S | 使动作保持 |
| 复位指令 | RST | Y、M、S、D、V、Z、T、C | 使保持复位 |
| 上升沿产生脉冲指令 | PLS | Y、M | 输入信号上升沿产生脉冲输出 |
| 下降沿产生脉冲指令 | PLF | Y、M | 输入信号下降沿产生脉冲输出 |
| 空操作指令 | NOP | 无 | 使步序作空操作 |
| 程序结束指令 | END | 无 | 程序结束 |

一、线圈驱动指令LD、LDI、OUT

LD，取指令。表示一个与输入母线相连的常开接点指令，即常开接点逻辑运算起始。

LDI，取反指令。表示一个与输入母线相连的常闭接点指令，即常闭接点逻辑运算起始。

OUT，线圈驱动指令，也叫输出指令。

LD、LDI两条指令的目标元件是X、Y、M、S、T、C，用于将接点接到母线上。也可以与ANB指令、ORB指令配合使用，在分支起点也可使用。

OUT是驱动线圈的输出指令，它的目标元件是Y、M、S、T、C。对输入继电器X不能使用。OUT指令可以连续使用多次。

LD、LDI是一个程序步指令，这里的一个程序步即是一个字。OUT是多程序步指令，要视目标元件而定。

OUT指令的目标元件是定时器T和计数器C时，必须设置常数K。

二、接点串联指令AND、ANI

AND，与指令。用于单个常开接点的串联。

ANI，与非指令。用于单个常闭接点的串联。

AND与ANI都是一个程序步指令，它们串联接点的个数没有限制，也就是说这两条指令可以多次重复使用。

OUT指令后，通过接点对其它线图使用OUT指令称为纵接输出或连续输出，连续输出如果顺序不错可以多次重复。

三、接点并联指令OR、ORI

OR，或指令。用于单个常开接点的并联。

ORI，或非指令。用于单个常闭接点的并联。

OR与ORI指令都是一个程序步指令，它们的目标元件是X、Y、M、S、T、C。这两条指令都是并联一个接点。需要两个以上接点串联连接电路块的并联连接时，要用ORB指令。

四、串联电路块的并联连接指令ORB

两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时，分支开始用LD、LDI指令，分支结果用ORB指令。ORB指令与ANB指令均为无目标元件指令，而两条无目标元件指令的步长都为一个程序步。ORB有时也简称或块指令。

ORB指令的使用方法有两种：一种是在要并联的每个串联电路块后加ORB指令；另一种是集中使用ORB指令。对于前者分散使用ORB指令时，并联电路块的个数没有限制，但对于后者集中使用ORB指令时，这种电路块并联的个数不能超过8个。

五、并联电路的串联连接指令ANB

两个或两个以上的接点并联的电路称为并联电路块。分支电路并联电路块与前面电路串联连接时，使用ANB指令。分支的起点用LD、LDI指令，并联电路快结束后，使用ANB指令与前面电路串联。ANB指令也简称与块指令，ANB也是无操作目标元件，是一个程序步指令。

六、主控及主控复位指令MC、MCR

MC为主控指令，用于公共串联接点的连接，MCR叫主控复位指令，即MC的复位指令。在编程时，经常遇到多个线圈同时受一个或一组接点控制。如果在每个线圈的控制电路中都串入同样的接点，将多占用存储单元，应用主控指令可以解决这一问题。使用主控指令的接点称为主控接点，它在梯形图中与一般的接点垂直。它们是与母线相连的常开接点，是控制一组电路的总开关。

MC指令是3程序步，MCR指令是2程序步，两条指令的操作目标元件是Y、M，但不允许使用特殊辅助继电器M。

与主控接点相连的接点必须用LD或LDI指令。使用MC指令后，母线移到主控接点的后面，MCR使母线回都原来的位置。在MC指令内再使用MC指令时嵌套级N的编号（0~7）顺序增大，返回时用MCR指令，从大的嵌套级开始解除。

七、置位与复位指令SET、RST

SET为置位指令，使动作保持；RST为复位指令，使操作保持复位。SET指令的操作目标元件为Y、M、S。RST指令的操作目标元件为Y、M、S、D、V、Z、T、C。这两条指令是1~3个程序步。用RST指令可以对定时器、计数器、数据寄存器、变址寄存器的内容清零。

八、脉冲输出指令PLS、PLF

PLS指令在输入信号上升沿产生脉冲输出，而PLF在输入信号下降沿产生脉冲输出，这两条指令都是2程序步，它们的目标元件是Y和M，但特殊辅助继电器不能作目标元件。使用PLS指令，元件Y、M仅在驱动输入接通后的一个扫描周期内动作。而使用PLF指令，元件Y、M仅在驱动输入断开后的一个扫描周期内动作。

九、空操作指令NOP

NOP指令是一条无动作、无目标元件的一程序步指令。空操作指令是该步序作空操作。用NOP指令替代已写入指令，可以改变电路。在程序中加入NOP指令，在改动或追加程序时可以减少步序号的改变。

十、程序结束指令END

END是一条无目标元件的1程序步指令。PLC反复进行输入处理、程序运算、输出处理，若在程序最后写入END指令，则END以后的程序步就不再执行，直接进行输出处理。在程序调试过程中，按端插入END指令，可以顺序扩大对各程序段的检查。采用END指令将程序划分为若干段，在确认处理前面电路块的动作正确无误之后，依次删去END指令。

第三章  可编程控制器梯形图设计规则

1．触点的安排

梯形图的触点应画在水平线上，不能画在垂直分支上。

2．串、并联的处理

在有几个串联回路相并联时，应将触点最多的那个串联回路放在梯形图最上面。在有几个并联回路相串联时，应将触点最多的并联回路放在梯形图的最左面。

3．线圈的安排

不能将触点画在线圈右边，只能在触点的右边接线圈。

4．不准双线圈输出

如果在同一程序中同一元件的线圈使用两次或多次，则称为双线圈输出。这时前面的输出无效，只有最后一次才有效，所以不应出现双线圈输出。

5．重新编排电路

如果电路结构比较复杂，可重复使用一些触点画出它的等效电路，然后再进行编程就比较容易。

6．编程顺序

对复杂的程序可先将程序分成几个简单的程序段，每一段从最左边触点开始，由上之下向右进行编程，再把程序逐段连接起来。

实验一  喷泉的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成喷泉控制系统

二、实验内容

1．控制要求

隔灯闪烁：L1亮0.5秒后灭，接着L2亮0.5秒后灭， 接着L3亮0.5秒后灭，接着L4亮0.5秒后灭，接着L5、L9亮0.5秒后灭，接着L6、L10亮0.5秒后灭，接着L7、L11亮0.5秒后灭，接着L8、L12亮0.5秒后灭，L1亮0.5秒后灭，如此循环下去。

2．I/O分配

输入                 输出               图1-1  喷泉控制示意图

起动按钮：X0      L1：Y0      L5、L9：Y4

停止按钮：X1      L2：Y1      L6、L10：Y5

L3：Y2      L7、L11：Y6

L4：Y3      L8、L12：Y7

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

三、喷泉控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 14 | AND | X001 | 28 |  | K1 | 42 | OUT | Y004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M10 | 15 | OUT | M1 | 29 |  |  | 43 | LD | M106 |
| 2 | ANI | T0 | 16 | LD | M1 | 30 |  |  | 44 | OUT | Y005 |
| 3 | AND | X001 | 17 | ANI | M0 | 31 |  |  | 45 | LD | M107 |
| 4 | OUT | M10 | 18 | OUT | T1 | 32 |  |  | 46 | OUT | Y006 |
| 5 | LD | M10 | 19 | SP | K5 | 33 | LD | M101 | 47 | LD | M108 |
| 6 | OUT | T0 | 20 |  |  | 34 | OUT | Y000 | 48 | OUT | Y007 |
| 7 | SP | K5 | 21 | LD | T1 | 35 | LD | M102 | 49 | LDI | X001 |
| 8 |  |  | 22 | OUT | M0 | 36 | OUT | Y001 | 50 | FNC | 40 |
| 9 | LD | T0 | 23 | LD | M0 | 37 | LD | M103 | 51 |  | M101 |
| 10 | OR | M108 | 24 | FNC | 35 | 38 | OUT | Y002 | 52 |  | M108 |
| 11 | OUT | M100 | 25 |  | M100 | 39 | LD | M104 | 53 |  |  |
| 12 | LD | X000 | 26 |  | M101 | 40 | OUT | Y003 | 54 |  |  |
| 13 | OR | M1 | 27 |  | K8 | 41 | LD | M105 | 55 | END |  |

四、喷泉控制梯形图

图1-2  喷泉控制梯形图

实验二  数码显示的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成数码显示控制系统

二、实验内容

1．控制要求

A→B→C→D→E→F→G→H→ABCDEF→BC→ABDEG→ABCDG→BCFG→ACDFG→ACDEFG→ABC→ABCDEFG→ABCDFG→A→B→C ……循环下去

2．I/O分配

输入                        输出

起动按钮：X0        A：Y0     E：Y4

停止按钮：X1        B：Y1     F：Y5

C：Y2     G：Y6

D：Y3     H：Y7

3．按图所示的梯形图输入程序。                 图2-1  数码显示控制示意图

4．调试并运行程序。

三、数码显示控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 13 | SP | K30 | 26 | LD | M0 | 39 | OR | M112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 14 |  |  | 27 | FNC | 35 | 40 | OR | M114 |
| 2 | AND | X001 | 15 | ANI | T1 | 28 |  | M100 | 41 | OR | M115 |
| 3 | OUT | M1 | 16 | OUT | M10 | 29 |  | M101 | 42 | OR | M116 |
| 4 | LD | M1 | 17 | LD | M10 | 30 |  | K18 | 43 | OR | M117 |
| 5 | LNI | M0 | 18 | OR | M2 | 31 |  | K1 | 44 | OR | M118 |
| 6 | OUT | T0 | 19 | OUT | M100 | 32 |  |  | 45 | OUT | Y000 |
| 7 | SP | K20 | 20 | LD | M118 | 33 |  |  | 46 | LD | M102 |
| 8 |  |  | 21 | OUT | T2 | 34 |  |  | 47 | OR | M109 |
| 9 | LD | T0 | 22 | SP | K20 | 35 |  |  | 48 | OR | M110 |
| 10 | OUT | M0 | 23 |  |  | 36 | LD | M101 | 49 | OR | M111 |
| 11 | LD | M1 | 24 | ANI | T2 | 37 | OR | M109 | 50 | OR | M112 |
| 12 | OUT | T1 | 25 | OUT | M2 | 38 | OR | M111 | 51 | OR | M113 |
| 52 | OR | M116 | 69 | OR | M111 | 86 | OR | M115 | 103 |  | M101 |
| 53 | OR | M117 | 70 | OR | M112 | 87 | OR | M117 | 104 |  | M118 |
| 54 | OR | M118 | 71 | OR | M114 | 88 | OR | M118 | 105 |  |  |
| 55 | OUT | Y001 | 72 | OR | M115 | 89 | OUT | Y005 | 106 |  |  |
| 56 | LD | M103 | 73 | OR | M117 | 90 | LD | M107 | 107 | END |  |
| 57 | OR | M109 | 74 | OR | M118 | 91 | OR | M111 | 108 |  |  |
| 58 | OR | M110 | 75 | OUT | Y003 | 92 | OR | M112 | 109 |  |  |
| 59 | OR | M112 | 76 | LD | M105 | 93 | OR | M113 | 110 |  |  |
| 60 | OR | M113 | 77 | OR | M109 | 94 | OR | M114 | 111 |  |  |
| 61 | OR | M114 | 78 | OR | M111 | 95 | OR | M115 | 112 |  |  |
| 62 | OR | M115 | 79 | OR | M115 | 96 | OR | M117 | 113 |  |  |
| 63 | OR | M116 | 80 | OR | M117 | 97 | OR | M118 | 114 |  |  |
| 64 | OR | M117 | 81 | OUT | Y004 | 98 | OUT | Y006 | 115 |  |  |
| 65 | OR | M118 | 82 | LD | M106 | 99 | LD | M108 | 116 |  |  |
| 66 | OUT | Y002 | 83 | OR | M109 | 100 | OUT | Y007 | 117 |  |  |
| 67 | LD | M104 | 84 | OR | M113 | 101 | LDI | X001 | 118 |  |  |
| 68 | OR | M109 | 85 | OR | M114 | 102 | FNC | 40 | 119 |  |  |

四、数码显示控制梯形图

图2-2  数码显示控制梯形图

图2-2 （续）

实验三  舞台灯光的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成舞台灯光控制系统

二、实验内容

1．控制要求

L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L9→L1、L5、L8 ……循环下去

2．I/O分配

输入                   输出

起动按钮：X0      L1：Y0  L6：Y5

停止按钮：X1      L2：Y1  L7：Y6

L3：Y2  L8：Y7

L4：Y3  L9：Y10

L5：Y4

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

图3-1  舞台灯光控制示意图

三、舞台灯光控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 14 |  |  | 28 |  | M100 | 42 | OR | M109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 15 | ANI | T1 | 29 |  | M101 | 43 | OR | M110 |
| 2 | AND | X001 | 16 | OUT | M10 | 30 |  | K14 | 44 | OR | M111 |
| 3 | OUT | M1 | 17 | LD | M10 | 31 |  | K1 | 45 | OR | M112 |
| 4 | LD | M1 | 18 | OR | M2 | 32 |  |  | 46 | OUT | Y000 |
| 5 | ANI | M0 | 19 | OUT | M100 | 33 |  |  | 47 | LD | M101 |
| 6 | OUT | T0 | 20 | LD | M114 | 34 |  |  | 48 | OR | M106 |
| 7 | SP | K5 | 21 | OUT | T2 | 35 |  |  | 49 | OR | M108 |
| 8 |  |  | 22 | SP | K5 | 36 | LD | M101 | 50 | OR | M113 |
| 9 | LD | T0 | 23 |  |  | 37 | OR | M102 | 51 | OUT | Y001 |
| 10 | OUT | M0 | 24 | ANI | T2 | 38 | OR | M103 | 52 | LD | M104 |
| 11 | LD | M1 | 25 | OUT | M2 | 39 | OR | M104 | 53 | OR | M106 |
| 12 | OUT | T1 | 26 | LD | M0 | 40 | OR | M105 | 54 | OR | M109 |
| 13 | SP | K10 | 27 | FNC | 35 | 41 | OR | M108 | 55 | OR | M113 |
| 56 | OUT | Y002 | 67 | LD | M104 | 78 | OR | M107 | 89 |  | M101 |
| 57 | LD | M103 | 68 | OR | M107 | 79 | OR | M110 | 90 |  | M114 |
| 58 | OR | M106 | 69 | OR | M108 | 80 | OR | M114 | 91 |  |  |
| 59 | OR | M110 | 70 | OR | M114 | 81 | OUT | Y007 | 92 |  |  |
| 60 | OR | M113 | 71 | OUT | Y005 | 82 | LD | M101 | 93 | END |  |
| 61 | OUT | Y003 | 72 | LD | M103 | 83 | OR | M107 | 94 |  |  |
| 62 | LD | M102 | 73 | OR | M107 | 84 | OR | M111 | 95 |  |  |
| 63 | OR | M106 | 74 | OR | M109 | 85 | OR | M114 | 96 |  |  |
| 64 | OR | M111 | 75 | OR | M114 | 86 | OUT | Y010 | 97 |  |  |
| 65 | OR | M113 | 76 | OUT | Y006 | 87 | LDI | X001 | 98 |  |  |
| 66 | OUT | Y004 | 77 | LD | M102 | 88 | FNC | 40 | 99 |  |  |

四、舞台灯光控制梯形图

图3-2  （续）

图3-2  舞台灯光梯形图

实验四  天塔之光的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成天塔之光控制系统

二、实验内容

1．控制要求

L12→L11→L10→L8→L1→L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L12→L11→L10 ……循环下去

2．I/O分配

输入                  输出

起动按钮：X0      L1：Y0   L7：Y6

停止按钮：X1      L2：Y1   L8：Y7

L3：Y2   L9：Y10

L4：Y3   L10：Y11

L5：Y4   L11：Y12

L6：Y5   L12：Y13

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                            图4-1  天塔之光控制示意图

三、天塔之光控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 13 | SP | K10 | 26 | LD | M0 | 39 | OR | M108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 14 |  |  | 27 | FNC | 35 | 40 | OR | M109 |
| 2 | AND | X001 | 15 | ANI | T1 | 28 |  | M100 | 41 | OR | M110 |
| 3 | OUT | M1 | 16 | OUT | M10 | 29 |  | M101 | 42 | OR | M113 |
| 4 | LD | M1 | 17 | LD | M10 | 30 |  | K19 | 43 | OR | M114 |
| 5 | ANI | M0 | 18 | OR | M2 | 31 |  | K1 | 44 | OR | M115 |
| 6 | OUT | T0 | 19 | OUT | M100 | 32 |  |  | 45 | OR | M116 |
| 7 | SP | K5 | 20 | LD | M119 | 33 |  |  | 46 | OR | M117 |
| 8 |  |  | 21 | OUT | T2 | 34 |  |  | 47 | OUT | Y000 |
| 9 | LD | T0 | 22 | SP | K5 | 35 |  |  | 48 | LD | M106 |
| 10 | OUT | M0 | 23 |  |  | 36 | LD | M105 | 49 | OR | M111 |
| 11 | LD | M1 | 24 | ANI | T2 | 37 | OR | M106 | 50 | OR | M113 |
| 12 | OUT | T1 | 25 | OUT | M2 | 38 | OR | M107 | 51 | OR | M118 |
| 52 | OUT | Y001 | 65 | OR | M116 | 78 | LD | M104 | 91 | LD | M102 |
| 53 | LD | M109 | 66 | OR | M118 | 79 | OR | M107 | 92 | OUT | Y012 |
| 54 | OR | M111 | 67 | OUT | Y004 | 80 | OR | M112 | 93 | LD | M101 |
| 55 | OR | M114 | 68 | LD | M109 | 81 | OR | M115 | 94 | OUT | Y013 |
| 56 | OR | M118 | 69 | OR | M112 | 82 | OR | M119 | 95 | LDI | X001 |
| 57 | OUT | Y002 | 70 | OR | M113 | 83 | OUT | Y007 | 96 | FNC | 40 |
| 58 | LD | M108 | 71 | OR | M119 | 84 | LD | M106 | 97 |  | M101 |
| 59 | OR | M111 | 72 | OUT | Y005 | 85 | OR | M112 | 98 |  | M119 |
| 60 | OR | M115 | 73 | LD | M108 | 86 | OR | M116 | 99 |  |  |
| 61 | OR | M118 | 74 | OR | M112 | 87 | OR | M119 | 100 |  |  |
| 62 | OUT | Y003 | 75 | OR | M114 | 88 | OUT | Y010 | 101 | END |  |
| 63 | LD | M107 | 76 | OR | M119 | 89 | LD | M103 | 102 |  |  |
| 64 | OR | M111 | 77 | OUT | Y006 | 90 | OUT | Y011 | 103 |  |  |

四、天塔之光控制梯形图

图4-2  天塔之光控制梯形图

实验五  交通灯的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成交通灯控制系统

二、实验内容

1．控制要求

起动后，南北红灯亮并维持25s。在南北红灯亮的同时，东西绿灯也亮，1s后，东西车灯即甲亮。到20s时，东西绿灯闪亮，3s后熄灭，在东西绿灯熄灭后东西黄灯亮，同时甲灭。黄灯亮2s后灭东西红灯亮。与此同时，南北红灯灭，南北绿灯亮。1s后，南北车灯即乙亮。南北绿灯亮了25s后闪亮，3s后熄灭，同时乙灭，黄灯亮2s后熄灭，南北红灯亮，东西绿灯亮，循环。

2．I/O分配

输入                  输出

起动按钮：X0   南北红灯：Y0  东西红灯：Y3

停止按钮：X1   南北黄灯：Y1  东西黄灯：Y4

南北绿灯：Y2  东西绿灯：Y5

南北车灯：Y6  东西车灯：Y7

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                            图5-1  交通灯控制示意图

三、交通灯控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 13 | ANI | T0 | 26 | OUT | T1 | 39 | OUT | Y000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M0 | 14 | OUT | T6 | 27 | SP | K250 | 40 | LD | T0 |
| 2 | OUT | M0 | 15 | SP | K200 | 28 |  |  | 41 | OUT | Y003 |
| 3 | LD | M0 | 16 |  |  | 29 | LD | T1 | 42 | LD | Y000 |
| 4 | ANI | T4 | 17 | LD | T6 | 30 | OUT | T2 | 43 | ANI | T6 |
| 5 | OUT | T0 | 18 | OUT | T7 | 31 | SP | K30 | 44 | LD | T6 |
| 6 | SP | K250 | 19 | SP | K30 | 32 |  |  | 45 | ANI | T7 |
| 7 |  |  | 20 |  |  | 33 | LD | T2 | 46 | AND | T22 |
| 8 | LD | T0 | 21 | LD | T7 | 34 | OUT | T3 | 47 | ORB |  |
| 9 | OUT | T4 | 22 | OUT | T5 | 35 | SP | K20 | 48 | OUT | Y005 |
| 10 | SP | K300 | 23 | SP | K20 | 36 |  |  | 49 | LD | Y000 |
| 11 |  |  | 24 |  |  | 37 | LD | M0 | 50 | ANI | T6 |
| 12 | LD | M0 | 25 | LD | T0 | 38 | ANI | T0 | 51 | LD | T6 |
| 52 | ANI | T7 | 64 | ANI | T1 | 76 | SP | K10 | 88 |  |  |
| 53 | ORB |  | 65 | LD | T1 | 77 |  |  | 89 | LD | T22 |
| 54 | OUT | T12 | 66 | ANI | T2 | 78 | LD | T13 | 90 | OUT | T23 |
| 55 | SP | K10 | 67 | AND | T22 | 79 | ANI | T2 | 91 | SP | K5 |
| 56 |  |  | 68 | ORB |  | 80 | OUT | Y006 | 92 |  |  |
| 57 | LD | T12 | 69 | OUT | Y002 | 81 | LD | T2 | 93 | END |  |
| 58 | ANI | T7 | 70 | LD | Y003 | 82 | ANI | T3 | 94 |  |  |
| 59 | OUT | Y007 | 71 | ANI | T1 | 83 | OUT | Y001 | 95 |  |  |
| 60 | LD | T7 | 72 | LD | T1 | 84 | LD | M0 | 96 |  |  |
| 61 | ANI | T5 | 73 | ANI | T2 | 85 | ANI | T23 | 97 |  |  |
| 62 | OUT | Y004 | 74 | ORB |  | 86 | OUT | T22 | 98 |  |  |
| 63 | # LD | Y003 | 75 | OUT | T13 | 87 | SP | K5 | 99 |  |  |

四、交通灯控制梯形图

图5-2  交通灯控制梯形图

实验六  四节传送带的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成四节传送带控制系统

二、实验内容

1．控制要求

起动后，先起动最末的皮带机，1s后再依次起动其它的皮带机；停止时，先停止最初的皮带机，1s后再依次停止其它的皮带机；当某条皮带机发生故障时，该机及前面的应立即停止，以后的每隔1s顺序停止；当某条皮带机有重物时，该皮带机前面的应立即停止，该皮带机运行1s后停止，再1s后接下去的一台停止，依此类推。

2．I/O分配

输入                      输出

起动按钮：X0                  M1：Y1

停止按钮：X5                  M2：Y2

负载或故障A：X1              M3：Y3

负载或故障B：X2              M4：Y4

负载或故障C：X3

负载或故障D：X4

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

图6-1  四节传送带控制示意图

三、四节传送带故障设置控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 13 | LD | T0 | 26 |  |  | 39 | RST | Y002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 14 | SET | Y003 | 27 | LD | T2 | 40 | OUT | M5 |
| 2 | AND | X005 | 15 | OUT | M2 | 28 | SET | Y001 | 41 | LD | M5 |
| 3 | ANI | X001 | 16 | LD | M2 | 29 | LDI | X005 | 42 | OUT | T4 |
| 4 | ANI | X002 | 17 | OUT | TI | 30 | OR | M4 | 43 | SP | K10 |
| 5 | ANI | X003 | 18 | SP | K10 | 31 | ANI | X000 | 44 |  |  |
| 6 | ANI | X004 | 19 |  |  | 32 | RST | Y001 | 45 | LD | T4 |
| 7 | SET | Y004 | 20 | LD | T1 | 33 | OUT | M4 | 46 | RST | Y003 |
| 8 | OUT | M1 | 21 | SET | Y002 | 34 | LD | M4 | 47 | OUT | M6 |
| 9 | LD | M1 | 22 | OUT | M3 | 35 | OUT | T3 | 48 | LD | M6 |
| 10 | OUT | T0 | 23 | LD | M3 | 36 | SP | K10 | 49 | OUT | T5 |
| 11 | SP | K10 | 24 | OUT | T2 | 37 |  |  | 50 | SP | K10 |
| 12 |  |  | 25 | SP | K10 | 38 | LD | T3 | 51 |  |  |
| 52 | LD | T5 | 69 |  |  | 86 | OUT | T9 | 103 | RST | Y003 |
| 53 | RST | Y004 | 70 | LD | T7 | 87 | SP | K10 | 104 | OUT | M12 |
| 54 | LD | X001 | 71 | RST | Y003 | 88 |  |  | 105 | LD | M12 |
| 55 | OR | M7 | 72 | OUT | M9 | 89 | LD | T9 | 106 | OUT | T11 |
| 56 | ANI | X000 | 73 | LD | M9 | 90 | RST | Y003 | 107 | SP | K10 |
| 57 | RST | Y001 | 74 | OUT | T8 | 91 | OUT | M11 | 108 |  |  |
| 58 | OUT | M7 | 75 | SP | K10 | 92 | LD | M11 | 109 | LD | T11 |
| 59 | LD | M7 | 76 |  |  | 93 | OUT | T10 | 110 | RST | Y004 |
| 60 | OUT | T6 | 77 | LD | T8 | 94 | SP | K10 | 111 | LD | X004 |
| 61 | SP | K10 | 78 | RST | Y004 | 95 |  |  | 112 | OR | M13 |
| 62 |  |  | 79 | LD | X002 | 96 | LD | T10 | 113 | ANI | X000 |
| 63 | LD | T6 | 80 | OR | M10 | 97 | RST | Y004 | 114 | RST | Y001 |
| 64 | RST | Y002 | 81 | ANI | X000 | 98 | LD | X003 | 115 | RST | Y002 |
| 65 | OUT | M8 | 82 | RST | Y001 | 99 | OR | M12 | 116 | RST | Y003 |
| 66 | LD | M8 | 83 | RST | Y002 | 100 | ANI | X000 | 117 | RST | Y004 |
| 67 | OUT | T7 | 84 | OUT | M10 | 101 | RST | Y001 | 118 | OUT | M13 |
| 68 | SP | K10 | 85 | LD | M10 | 102 | RST | Y002 | 119 | END |  |

四、四节传送带故障设置控制梯形图

图6-2  四节传送带故障设置控制梯形图

五、四节传送带载重设置控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 36 | SP | K10 | 72 | OUT | T8 | 108 | RST | Y004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 37 |  |  | 73 | SP | K10 | 109 | LD | X003 |
| 2 | AND | X005 | 38 | LD | T3 | 74 |  |  | 110 | OR | M23 |
| 3 | ANI | X001 | 39 | RST | Y002 | 75 | LD | T8 | 111 | ANI | X000 |
| 4 | ANI | X002 | 40 | OUT | M5 | 76 | RST | Y003 | 112 | RST | Y001 |
| 5 | ANI | X003 | 41 | LD | M5 | 77 | OUT | M9 | 113 | RST | Y002 |
| 6 | ANI | X004 | 42 | OUT | T4 | 78 | LD | M9 | 114 | OUT | M23 |
| 7 | SET | Y004 | 43 | SP | K10 | 79 | OUT | T9 | 115 | LD | M23 |
| 8 | OUT | M1 | 44 |  |  | 80 | SP | K10 | 116 | OUT | T13 |
| 9 | LD | M1 | 45 | LD | T4 | 81 |  |  | 117 | SP | K10 |
| 10 | OUT | T0 | 46 | RST | Y003 | 82 | LD | T9 | 118 |  |  |
| 11 | SP | K10 | 47 | OUT | M6 | 83 | RST | Y004 | 119 | LD | T13 |
| 12 |  |  | 48 | LD | M6 | 84 | LD | X002 | 120 | RST | Y003 |
| 13 | LD | T0 | 49 | OUT | T5 | 85 | OR | M22 | 121 | OUT | M14 |
| 14 | SET | Y003 | 50 | SP | K10 | 86 | ANI | X000 | 122 | LD | M14 |
| 15 | OUT | M2 | 51 |  |  | 87 | RST | Y001 | 123 | OUT | T14 |
| 16 | LD | M2 | 52 | LD | T5 | 88 | OUT | M22 | 124 | SP | K10 |
| 17 | OUT | TI | 53 | RST | Y004 | 89 | LD | M22 | 125 |  |  |
| 18 | SP | K10 | 54 | LD | X001 | 90 | OUT | T10 | 126 | LD | T14 |
| 19 |  |  | 55 | OR | M21 | 91 | SP | K10 | 127 | RST | Y004 |
| 20 | LD | T1 | 56 | ANI | X000 | 92 |  |  | 128 | LD | X004 |
| 21 | SET | Y002 | 57 | OUT | T6 | 93 | LD | T10 | 129 | OR | M24 |
| 22 | OUT | M3 | 58 | SP | K10 | 94 | RST | Y002 | 130 | ANI | X000 |
| 23 | LD | M3 | 59 |  |  | 95 | OUT | M11 | 131 | RST | Y001 |
| 24 | OUT | T2 | 60 | OUT | M21 | 96 | LD | M11 | 132 | RST | Y002 |
| 25 | SP | K10 | 61 | LD | T6 | 97 | OUT | T11 | 133 | RST | Y003 |
| 26 |  |  | 62 | RST | Y001 | 98 | SP | K10 | 134 | OUT | M24 |
| 27 | LD | T2 | 63 | OUT | M7 | 99 |  |  | 135 | LD | M24 |
| 28 | SET | Y001 | 64 | LD | M7 | 100 | LD | T11 | 136 | OUT | T15 |
| 29 | LDI | X005 | 65 | OUT | T7 | 101 | RST | Y003 | 137 | SP | K10 |
| 30 | OR | M4 | 66 | SP | K10 | 102 | OUT | M12 | 138 |  |  |
| 31 | ANI | X000 | 67 |  |  | 103 | LD | M12 | 139 | LD | T15 |
| 32 | RST | Y001 | 68 | LD | T7 | 104 | OUT | T12 | 140 | RST | Y004 |
| 33 | OUT | M4 | 69 | RST | Y002 | 105 | SP | K10 | 141 | END |  |
| 34 | LD | M4 | 70 | OUT | M8 | 106 |  |  | 142 |  |  |
| 35 | OUT | T3 | 71 | LD | M8 | 107 | LD | T12 | 143 |  |  |

六、四节传送带载重设置控制梯形图

图6-3  四节传送带载重设置控制梯形图

实验七  轧钢机的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成轧钢机控制系统

二、实验内容

1．控制要求

当起动按扭按下，电动机M1、M2运行，按S1表示检测到物件，电动机M3正转，即M3F亮。再按S2，电动机M3反转，即M3R亮，同时电磁阀Y1动作。再按S1 ，电动机M3正转，重复经过三次循环，再按S2时，则停机一段时间（3s）,取出成品后，继续运行，不需要按起动。当按下停止按钮时，必须按起动后方可运行。必须注意不先按S1，而按S2将不会有动作。

2．I/O分配

输入                  输出

起动按钮：X0     M1：Y0  M3F：Y2

停止按钮：X3     M2：Y1  M3R：Y3

S1按钮：X1      Y1：Y4

S2按钮：X2

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                         图7-1  轧钢机控制示意图

三、轧钢机控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 12 | LD | X001 | 24 | AND | X003 | 36 | SP | K30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | T1 | 13 | OR | Y002 | 25 | ANI | X001 | 37 |  |  |
| 2 | OR | M0 | 14 | AND | X003 | 26 | AND | M0 | 38 | FNC | 40 |
| 3 | AND | X003 | 15 | ANI | X002 | 27 | AND | M1 | 39 |  | Y000 |
| 4 | OUT | M0 | 16 | AND | M0 | 28 | OUT | Y003 | 40 |  | Y004 |
| 5 | LD | X000 | 17 | OUT | Y002 | 29 | OUT | Y004 | 41 |  |  |
| 6 | OR | Y000 | 18 | SET | M1 | 30 | LD | Y003 | 42 |  |  |
| 7 | OR | T1 | 19 | LDI | X003 | 31 | OUT | C1 | 43 | LD | T1 |
| 8 | AND | X003 | 20 | OR | C1 | 32 | SP | K4 | 44 | RST | C1 |
| 9 | AND | M0 | 21 | RST | M1 | 33 |  |  | 45 |  |  |
| 10 | OUT | Y000 | 22 | LD | X002 | 34 | LD | C1 | 46 | END |  |
| 11 | OUT | Y001 | 23 | OR | Y003 | 35 | OUT | T1 | 47 |  |  |

四、轧钢机控制梯形图

图7-2  轧钢机控制梯形图

实验八  邮件分拣的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成邮件分拣控制系统

二、实验内容

1．控制要求

XCXDXEXF用PLC-01的常开开关表示，当XCXDXEXF取值不是（0001，0010，0011，0100，0101）时，L1闪亮表示出错，按停止按扭无效。必须取XCXDXEXF为（0001，0010，0011，0100，0101）后，再按停止按扭，复位一下，再按起动按钮，则L2亮表示可以进邮件，同时M5亮，S1产生1s的脉冲闪亮。在这基础上当XCXDXEXF取值0001时，表示邮编第一个数字为1，当按下S2表示检测到了，脉冲开始计数，经五个脉冲后M1亮2s，表示开头为1的邮编进北京的邮箱，同时M5,L2,S1灭2s。当XCXDXEXF取值0010时，表示邮编第一个数字为2，当按下S2表示检测到了，脉冲开始计数，经十个脉冲后M2亮2s，表示开头为2的邮编进上海的邮箱，同时M5,L2,S1灭2s。当XCXDXEXF取值0011时，表示邮编第一个数字为3，当按下S2表示检测到了，脉冲开始计数，经十五个脉冲后M3亮2s，表示开头为3的邮编进天津的邮箱，同时M5,L2,S1灭2s。当XCXDXEXF取值0100时，表示邮编第一个数字为4，当按下S2表示检测到了，脉冲开始计数，经二十个脉冲后M4亮2s，表示开头为4的邮编进武汉的邮箱，同时M5,L2,S1灭2s。当XCXDXEXF取值0101时，表示邮编第一个数字为5，当按下S2表示检测到了，脉冲开始计数，经二十五个脉冲后，M5,L2,S1灭2s，表示开头为5的邮编进广州的邮箱。当开头为1的邮编检测到了，但M1还没亮时，转变XCXDXEXF的值，发生错误L1闪亮，情况就跟开头说的一样了，以此类推当其他号码检测到了，但还没投进箱子时，转变号码就发生错误。当邮编投进邮箱后再按S2表示检测到邮件工作。

2．I/O分配

输入                  输出

起动按钮：X0     M1：Y1  L1：Y6

停止按钮：X1     M2：Y2  L2：Y7

S1按钮：X10     M3：Y3

S2按钮：X7      M4：Y4

XC按钮：X3      M5：Y5

XD按钮：X4

XE按钮：X5

XF按钮：X6

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                   图8-1  邮件分拣控制示意图

五、邮件分拣控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 34 | ANI | Y002 | 68 | OR | M11 | 102 | AND | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M0 | 35 | ORB |  | 69 | AND | M2 | 103 | OR | M7 |
| 2 | OUT | M0 | 36 | LD | M3 | 70 | ORB |  | 104 | OUT | M7 |
| 3 | LDI | X001 | 37 | ANI | Y003 | 71 | LD | M7 | 105 | LD | X007 |
| 4 | OR | M30 | 38 | ORB |  | 72 | OR | M8 | 106 | AND | M2 |
| 5 | OUT | M30 | 39 | LD | M4 | 73 | OR | M10 | 107 | OR | M8 |
| 6 | LD | X006 | 40 | ANI | Y004 | 74 | OR | M11 | 108 | OUT | M8 |
| 7 | ANI | X003 | 41 | ORB |  | 75 | AND | M3 | 109 | LD | X007 |
| 8 | ANI | X004 | 42 | LD | M5 | 76 | ORB |  | 110 | AND | M3 |
| 9 | ANI | X005 | 43 | ANI | C5 | 77 | LD | M7 | 111 | OR | M9 |
| 10 | OUT | M1 | 44 | ORB |  | 78 | OR | M8 | 112 | OUT | M9 |
| 11 | LD | X005 | 45 | AND | M0 | 79 | OR | M9 | 113 | LD | X007 |
| 12 | ANI | X003 | 46 | ANI | M30 | 80 | OR | M11 | 114 | AND | M4 |
| 13 | ANI | X004 | 47 | ANI | M6 | 81 | AND | M4 | 115 | OR | M10 |
| 14 | ANI | X006 | 48 | OUT | Y007 | 82 | ORB |  | 116 | OUT | M10 |
| 15 | OUT | M2 | 49 | OUT | Y005 | 83 | LD | M7 | 117 | LD | X007 |
| 16 | LD | X005 | 50 | LDI | X003 | 84 | OR | M8 | 118 | AND | M5 |
| 17 | AND | X006 | 51 | ANI | X004 | 85 | OR | M9 | 119 | OR | M11 |
| 18 | ANI | X003 | 52 | ANI | X005 | 86 | OR | M10 | 120 | OUT | M11 |
| 19 | ANI | X004 | 53 | ANI | X006 | 87 | AND | M5 | 121 | LD | M7 |
| 20 | OUT | M3 | 54 | OR | X003 | 88 | ORB |  | 122 | AND | X010 |
| 21 | LD | X004 | 55 | LDI | X003 | 89 | ANI | T11 | 123 | AND | X006 |
| 22 | ANI | X003 | 56 | AND | X004 | 90 | OUT | T12 | 124 | ANI | X003 |
| 23 | ANI | X005 | 57 | AND | X005 | 91 | SP | K5 | 125 | ANI | X004 |
| 24 | ANI | X006 | 58 | ORB |  | 92 |  |  | 126 | ANI | X005 |
| 25 | OUT | M4 | 59 | LD | M8 | 93 | LD | T12 | 127 | OUT | C7 |
| 26 | LD | X004 | 60 | OR | M9 | 94 | OUT | T11 | 128 | SP | K2 |
| 27 | AND | X006 | 61 | OR | M10 | 95 | SP | K5 | 129 |  |  |
| 28 | ANI | X003 | 62 | OR | M11 | 96 |  |  | 130 | AND | C7 |
| 29 | ANI | X005 | 63 | AND | M1 | 97 | LD | T12 | 131 | PLS | M17 |
| 30 | OUT | M5 | 64 | ORB |  | 98 | OUT | Y006 | 132 |  |  |
| 31 | LD | M1 | 65 | LD | M7 | 99 | LD | Y006 | 133 | LD | M17 |
| 32 | ANI | Y001 | 66 | OR | M9 | 100 | SET | M6 | 134 | OUT | C1 |
| 33 | LD | M2 | 67 | OR | M10 | 101 | LD | X007 | 135 | SP | K5 |

| 136 |  |  | 166 | AND | X010 | 196 | AND | C10 | 226 | OUT | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | LD | C1 | 167 | AND | X005 | 197 | PLS | M20 | 227 | SP | K20 |
| 138 | OUT | T1 | 168 | AND | X006 | 198 |  |  | 228 |  |  |
| 139 | SP | K20 | 169 | ANI | X003 | 199 | LD | M20 | 229 | LD | T1 |
| 140 |  |  | 170 | ANI | X004 | 200 | OUT | C4 | 230 | OR | T2 |
| 141 | ANI | T1 | 171 | OUT | C9 | 201 | SP | K20 | 231 | OR | T3 |
| 142 | OUT | Y001 | 172 | SP | K2 | 202 |  |  | 232 | OR | T4 |
| 143 | LD | M8 | 173 |  |  | 203 | LD | C4 | 233 | OR | T5 |
| 144 | AND | X010 | 174 | AND | C9 | 204 | OUT | T4 | 234 | FNC | 40 |
| 145 | AND | X005 | 175 | PLS | M19 | 205 | SP | K20 | 235 |  | C1 |
| 146 | ANI | X003 | 176 |  |  | 206 |  |  | 236 |  | C11 |
| 147 | ANI | X004 | 177 | LD | M19 | 207 | ANI | T4 | 237 |  |  |
| 148 | ANI | X006 | 178 | OUT | C3 | 208 | OUT | Y004 | 238 |  |  |
| 149 | OUT | C8 | 179 | SP | K15 | 209 | LD | M11 | 239 | FNC | 40 |
| 150 | SP | K2 | 180 |  |  | 210 | AND | X010 | 240 |  | M7 |
| 151 |  |  | 181 | LD | C3 | 211 | AND | X004 | 241 |  | M11 |
| 152 | AND | C8 | 182 | OUT | T3 | 212 | ANI | X003 | 242 |  |  |
| 153 | PLS | M18 | 183 | SP | K20 | 213 | ANI | X005 | 243 |  |  |
| 154 |  |  | 184 |  |  | 214 | AND | X006 | 244 | LDI | X001 |
| 155 | LD | M18 | 185 | ANI | T3 | 215 | OUT | C11 | 245 | FNC | 40 |
| 156 | OUT | C2 | 186 | OUT | Y003 | 216 | SP | K2 | 246 |  | C1 |
| 157 | SP | K10 | 187 | LD | M10 | 217 |  |  | 247 |  | C11 |
| 158 |  |  | 188 | AND | X010 | 218 | AND | C11 | 248 |  |  |
| 159 | LD | C2 | 189 | AND | X004 | 219 | PLS | M21 | 249 |  |  |
| 160 | OUT | T2 | 190 | ANI | X003 | 220 |  |  | 250 | FNC | 40 |
| 161 | SP | K20 | 191 | ANI | X005 | 221 | LD | M21 | 251 |  | M0 |
| 162 |  |  | 192 | ANI | X006 | 222 | OUT | C5 | 252 |  | M30 |
| 163 | ANI | T2 | 193 | OUT | C10 | 223 | SP | K25 | 253 |  |  |
| 164 | OUT | Y002 | 194 | SP | K2 | 224 |  |  | 254 |  |  |
| 165 | LD | M9 | 195 |  |  | 225 | LD | C5 | 255 | END |  |

六、邮件分拣控制梯形图

图8-2  邮件分拣控制梯形图

图8-2 （续）

实验九  装配流水线的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成装配流水线控制系统

二、实验内容

- 控制要求

起动后，按以下规律显示：D→E→F→G→A→D→E→F→G→B→D→E→F→G→C→D→E→F→G→H→D→E→F→G→A……循环，D、E、F、G分别是用来传送的，A是操作1，B是操作2，C是操作3，H是仓库。

2．I/O分配

输入             输出

起动按钮：X0    A：Y0     E：Y4

复位按钮：X1    B：Y1     F：Y5

移位按钮：X2    C：Y2     G：Y6

D：Y3    H：Y7

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

图9-1  装配流水线控制示意图

三、装配流水线控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 12 | OUT | T20,K10 | 24 | LD | M3 | 36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 13 | ANI | T20 | 25 | OUT | M120 | 37 |  |  |
| 2 | ANI | X001 | 14 | ANI | C1 | 26 | LD | M4 | 38 | FNC | 35 |
| 3 | OUT | M1 | 15 | OUT | M20 | 27 | OUT | M126 | 39 |  | M106 |
| 4 | LD | M1 | 16 | LD | X002 | 28 | LD | M0 | 40 |  | M107 |
| 5 | ANI | M0 | 17 | OUT | C1,K2 | 29 | FNC | 35 | 41 |  | K5 |
| 6 | OUT | T0 | 18 |  |  | 30 |  | M100 | 42 |  | K1 |
| 7 | SP | K10 | 19 | LD | M20 | 31 |  | M101 | 43 |  |  |
| 8 | LD | T0 | 20 | OR | M5 | 32 |  | K5 | 44 |  |  |
| 9 | OUT | M0 | 21 | OUT | M100 | 33 |  | K1 | 45 |  |  |
| 10 | LD | X002 | 22 | LD | M2 | 34 |  |  | 46 |  |  |
| 11 | OR | M20 | 23 | OUT | M106 | 35 |  |  | 47 | FNC | 35 |
| 48 |  | M120 | 83 | SP | K80 | 118 | OUT | T6 | 153 | OR | M110 |
| 49 |  | M121 | 84 |  |  | 119 | SP | K30 | 154 | OR | M124 |
| 50 |  | K5 | 85 | ANI | T11 | 120 |  |  | 155 | OR | M130 |
| 51 |  | K1 | 86 | OUT | M12 | 121 | LD | T6 | 156 | OUT | Y006 |
| 52 |  |  | 87 | LD | M10 | 122 | OUT | T7 | 157 | LD | M201 |
| 53 |  |  | 88 | FNC | 35 | 123 | SP | K15 | 158 | ANI | T2 |
| 54 |  |  | 89 |  | M200 | 124 |  |  | 159 | OUT | Y000 |
| 55 |  |  | 90 |  | M201 | 125 | ANI | T7 | 160 | LD | M202 |
| 56 | FNC | 35 | 91 |  | K4 | 126 | OUT | M4 | 161 | ANI | T4 |
| 57 |  | M126 | 92 |  | K1 | 127 | LD | M204 | 162 | OUT | Y001 |
| 58 |  | M127 | 93 |  |  | 128 | OUT | T8 | 163 | LD | M203 |
| 59 |  | K5 | 94 |  |  | 129 | SP | K30 | 164 | ANI | T6 |
| 60 |  | K1 | 95 |  |  | 130 |  |  | 165 | OUT | Y002 |
| 61 |  |  | 96 |  |  | 131 | LD | T8 | 166 | LD | M204 |
| 62 |  |  | 97 | LD | M201 | 132 | OUT | T9 | 167 | ANI | T8 |
| 63 |  |  | 98 | OUT | T2 | 133 | SP | K15 | 168 | OUT | Y007 |
| 64 |  |  | 99 | SP | K30 | 134 |  |  | 169 | LD | X001 |
| 65 | LD | M105 | 100 |  |  | 135 | ANI | T9 | 170 | ANI | X000 |
| 66 | OR | M111 | 101 | LD | T2 | 136 | OUT | M5 | 171 | FNC | 40 |
| 67 | OR | M125 | 102 | OUT | T3 | 137 | LD | M101 | 172 |  | M201 |
| 68 | OR | M131 | 103 | SP | K15 | 138 | OR | M107 | 173 |  | M204 |
| 69 | PLS | M10 | 104 |  |  | 139 | OR | M121 | 174 |  |  |
| 70 |  |  | 105 | ANI | T3 | 140 | OR | M127 | 175 |  |  |
| 71 | LD | M100 | 106 | OUT | M2 | 141 | OUT | Y003 | 176 | FNC | 40 |
| 72 | OR | M11 | 107 | LD | M202 | 142 | LD | M102 | 177 |  | M101 |
| 73 | OUT | M11 | 108 | OUT | T4 | 143 | OR | M108 | 178 |  | M111 |
| 74 | OUT | T10 | 109 | SP | K30 | 144 | OR | M122 | 179 |  |  |
| 75 | SP | T50 | 110 |  |  | 145 | OR | M128 | 180 |  |  |
| 76 |  |  | 111 | LD | T4 | 146 | OUT | Y004 | 181 | FNC | 40 |
| 77 | LD | M11 | 112 | OUT | T5 | 147 | LD | M103 | 182 |  | M121 |
| 78 | ANI | T10 | 113 | SP | K15 | 148 | OR | M109 | 183 |  | M131 |
| 79 | OR | M12 | 114 |  |  | 149 | OR | M123 | 184 |  |  |
| 80 | OUT | M200 | 115 | ANI | T5 | 150 | OR | M129 | 185 | RST | M11 |
| 81 | LD | M204 | 116 | OUT | M3 | 151 | OUT | Y005 | 186 | RST | C1 |
| 82 | OUT | T11 | 117 | LD | M203 | 152 | LD | M104 | 187 | END |  |

四、装配流水线控制梯形图

图9-2  装配流水线控制梯形图

图9-2 （续）

实验十  液体混合的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成液体混合控制系统

二、实验内容

1．控制要求

按下起动按钮，电磁阀Y1闭合，开始注入液体A,按L2表示液体到了L2的高度，停止注入液体A。同时电磁阀Y2闭合，注入液体B，按L1表示液体到了L1的高度，停止注入液体B，开启搅拌机M，搅拌4s，停止搅拌。同时Y3为ON，开始放出液体至液体高度为L3，再经2s停止放出液体。同时液体A注入。开始循环。按停止按扭，所有操作都停止，须重新启动。

2．I/O分配

输入             输出

起动按钮：X0    Y1：Y1

停止按钮：X4    Y2：Y2

L1按钮：X1     Y3：Y3

L2按钮：X2     M：Y4

L3按钮：X3

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                         图10-1  液体混合控制梯形图

三、液体混合控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 17 |  |  | 34 | FNC | 35 | 51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANI | Y001 | 18 | LD | M100 | 35 |  | M100 | 52 | LD | M104 |
| 2 | ANI | Y002 | 19 | LD | M101 | 36 |  | M101 | 53 | OR | M105 |
| 3 | ANI | Y003 | 20 | AND | X002 | 37 |  | K6 | 54 | OUT | Y003 |
| 4 | ANI | Y004 | 21 | ORB |  | 38 |  | K1 | 55 | LD | M105 |
| 5 | OUT | C1 | 22 | LD | M102 | 39 |  |  | 56 | OUT | T1 |
| 6 | SP | K1 | 23 | AND | X001 | 40 |  |  | 57 | SP | K20 |
| 7 |  |  | 24 | ORB |  | 41 |  |  | 58 |  |  |
| 8 | LD | Y003 | 25 | LD | M103 | 42 |  |  | 59 | LDI | X004 |
| 9 | PLS | M1 | 26 | AND | T0 | 43 | LD | M101 | 60 | FNC | 40 |
| 10 |  |  | 27 | ORB |  | 44 | OUT | Y001 | 61 |  | M100 |
| 11 | LD | M1 | 28 | LD | M104 | 45 | LD | M102 | 62 |  | M106 |
| 12 | RST | C1 | 29 | AND | X003 | 46 | OUT | Y002 | 63 |  |  |
| 13 |  |  | 30 | ORB |  | 47 | LD | M103 | 64 |  |  |
| 14 | LD | C1 | 31 | LD | M105 | 48 | OUT | Y004 | 65 | RST | C1 |
| 15 | OR | M106 | 32 | AND | T1 | 49 | OUT | T0 | 66 |  |  |
| 16 | PLS | M100 | 33 | ORB |  | 50 | SP | K40 | 67 | END |  |

四、液体混合控制梯形图

图10-2  液体混合控制梯形图

实验十一  机械手的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成机械手控制系统

二、实验内容

1．控制要求

按起动后，传送带A运行直到按一下光电开关才停止，同时机械手下降。下降到位后机械手夹紧物体，2s后开始上升，而机械手保持夹紧。上升到位左转，左转到位下降，下降到位机械手松开，2s后机械手上升。上升到位后，传送带B开始运行，同时机械手右转，右转到位，传送带B停止，此时传送带A运行直到按一下光电开关才停止循环.

2．I/O分配

输入                        输出

起动按钮：X0           上升YV1：Y1

停止按钮：X5           下降YV2：Y2

上升限位SQ1：X1       左转YV3：Y3

下降限位SQ2：X2       右转YV4：Y4

左转限位SQ3：X3       夹紧YV5：Y5

右转限位SQ4：X4       传送带A：Y6

光电开关 PS：X6        传送带B：Y7

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                          图11-1  机械手控制示意图

三、机械手控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 14 | LD | X006 | 28 | ANI | M103 | 42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M0 | 15 | OR | M16 | 29 | ANI | M104 | 43 |  |  |
| 2 | AND | X005 | 16 | AND | M0 | 30 | ANI | M105 | 44 | LD | M100 |
| 3 | OUT | M0 | 17 | OUT | M16 | 31 | ANI | M106 | 45 | LD | M101 |
| 4 | LD | X001 | 18 | LD | M0 | 32 | ANI | M107 | 46 | AND | X002 |
| 5 | OR | M0 | 19 | ANI | M16 | 33 | ANI | M108 | 47 | ORB |  |
| 6 | OR | M11 | 20 | LD | M109 | 34 | ANI | M109 | 48 | LD | M102 |
| 7 | ANI | Y002 | 21 | ANI | M110 | 35 | AND | M16 | 49 | AND | T0 |
| 8 | OUT | M11 | 22 | ORB |  | 36 | OUT | M100 | 50 | ORB |  |
| 9 | LD | X004 | 23 | OUT | Y006 | 37 | LDI | X005 | 51 | LD | M103 |
| 10 | OR | M0 | 24 | LD | M11 | 38 | FNC | 40 | 52 | AND | X001 |
| 11 | OR | M14 | 25 | AND | M14 | 39 |  | M0 | 53 | ORB |  |
| 12 | ANI | Y003 | 26 | ANI | M101 | 40 |  | M300 | 54 | LD | M104 |
| 13 | OUT | M14 | 27 | ANI | M102 | 41 |  |  | 55 | AND | X003 |
| 56 | ORB |  | 69 | LD | M109 | 82 | OR | M105 | 95 | OUT | Y003 |
| 57 | LD | M105 | 70 | AND | X006 | 83 | OUT | Y002 | 96 | LD | M106 |
| 58 | AND | X002 | 71 | ORB |  | 84 | LD | M102 | 97 | RST | M200 |
| 59 | ORB |  | 72 | FNC | 35 | 85 | SET | M200 | 98 | OUT | T1 |
| 60 | LD | M106 | 73 |  | M100 | 86 | OUT | T0 | 99 | SP | K20 |
| 61 | AND | T1 | 74 |  | M101 | 87 | SP | K20 | 100 |  |  |
| 62 | ORB |  | 75 |  | K10 | 88 |  |  | 101 | LD | M108 |
| 63 | LD | M107 | 76 |  | K1 | 89 | LD | M200 | 102 | ANI | M109 |
| 64 | AND | X001 | 77 |  |  | 90 | OUT | Y005 | 103 | OUT | Y007 |
| 65 | ORB |  | 78 |  |  | 91 | LD | M103 | 104 | OUT | Y004 |
| 66 | LD | M108 | 79 |  |  | 92 | OR | M107 | 105 | END |  |
| 67 | AND | X004 | 80 |  |  | 93 | OUT | Y001 | 106 |  |  |
| 68 | ORB |  | 81 | LD | M101 | 94 | LD | M104 | 107 |  |  |

四、机械手控制梯形图

图11-2  机械手控制梯形图

实验十二  三层电梯的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成三层电梯控制系统

二、实验内容

1．控制要求

把可编程控制器拨向RUN后，按其它按扭都无效，只有按SQ1，才有效E1亮，表示电梯原始层在一层。

电梯停留在一层：

1．按SB5或SB6(SB2)或SB5,SB6(SB2),电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,上升停止。

2．按SB7(SB3),电梯上升,按SQ3无反应,应先按SQ2,E1灭,E2亮,电梯仍上升,再按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止。

3．按SB5,SB7(SB3) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

4．按SB6(SB2),SB7(SB3) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止。

5．按SB5,SB6(SB2),SB7(SB3) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

电梯停留在二层：

1．按SB7(SB3),电梯上升,反方向呼叫无效,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止。

2．按SB3(SB1),电梯下降,反方向呼叫无效,按SQ1,E2灭,E1亮, 电梯停止。

电梯停留在三层的情况跟停留在一层的情况类似。

2．I/O分配

输入                        输出

内呼一层SB1：X1      一层指示灯E1：Y1

内呼二层SB2：X2      二层指示灯E2：Y2

内呼三层SB3：X3      三层指示灯E3：Y3

一层上呼SB4：X4      一层呼叫灯E4：Y4      图12-1  三层电梯控制示意图

二层下呼SB5：X5      二层向下呼叫灯E5：Y5

二层上呼SB6：X6      二层向上呼叫灯E6：Y6

三层下呼 SB7：X7      三层呼叫灯E7：Y7

一层到位开关SQ1：X11  轿厢下降KM1：Y11

二层到位开关SQ2：X12  轿厢上升KM2：Y12

三层到位开关SQ3：X13

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

三、三层电梯控制语句表

| 0 | LD |  | X001 |  | 30 |  | OR |  | Y005 |  | 60 |  | AND |  | Y004 |  | 90 |  | RST |  | Y001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR |  | M1 |  | 31 |  | ANB |  |  |  | 61 |  | ORB |  |  |  | 91 |  | MRD |  |  |  |  |
| 2 | ANI |  | Y012 |  | 32 |  | AND |  | M100 |  | 62 |  | ANI |  | Y003 |  | 92 |  | ANI |  | M124 |  |  |
| 3 | ANI |  | Y001 |  | 33 |  | OUT |  | Y005 |  | 63 |  | ANI |  | M22 |  | 93 |  | RST |  | Y003 |  |  |
| 4 | OUT |  | M1 |  | 34 |  | LD |  | X006 |  | 64 |  | SET |  | Y001 |  | 94 |  | MPP |  |  |  |  |
| 5 | LD |  | X002 |  | 35 |  | OR |  | M6 |  | 65 |  | LD |  | Y001 |  | 95 |  | ANI |  | Y001 |  |  |
| 6 | OR |  | M2 |  | 36 |  | ANI |  | Y002 |  | 66 |  | SET |  | M100 |  | 96 |  | ANI |  | Y003 |  |  |
| 7 | ANI |  | Y002 |  | 37 |  | OUT |  | M6 |  | 67 |  | LDI |  | M100 |  | 97 |  | ANI |  | M124 |  |  |
| 8 | OUT |  | M2 |  | 38 |  | LD |  | Y004 |  | 68 |  | FNC |  | 40 |  | 98 |  | ANI |  | M122 |  |  |
| 9 | LD |  | X003 |  | 39 |  | OR |  | M1 |  | 69 |  |  |  | M1 |  | 99 |  | SET |  | Y002 |  |  |
| 10 | OR |  | M3 |  | 40 |  | ORI |  | Y002 |  | 70 |  |  |  | M7 |  | 100 |  | LD |  | X013 |  |  |
| 11 | ANI |  | Y011 |  | 41 |  | LD |  | M6 |  | 71 |  |  |  |  |  | 101 |  | AND |  | M3 |  |  |
| 12 | ANI |  | Y003 |  | 42 |  | OR |  | Y006 |  | 72 |  |  |  |  |  | 102 |  | LD |  | X013 |  |  |
| 13 | OUT |  | M3 |  | 43 |  | ANB |  |  |  | 73 |  | LD |  | X011 |  | 103 |  | AND |  | Y007 |  |  |
| 14 | LD |  | X004 |  | 44 |  | AND |  | M100 |  | 74 |  | AND |  | M1 |  | 104 |  | ORB |  |  |  |  |
| 15 | OR |  | M4 |  | 45 |  | OUT |  | Y006 |  | 75 |  | LD |  | X011 |  | 105 |  | MPS |  |  |  |  |
| 16 | ANI |  | Y012 |  | 46 |  | LD |  | X007 |  | 76 |  | AND |  | Y004 |  | 106 |  | ANI |  | M24 |  |  |
| 17 | ANI |  | Y001 |  | 47 |  | OR |  | M7 |  | 77 |  | ORB |  |  |  | 107 |  | RST |  | Y002 |  |  |
| 18 | OUT |  | M4 |  | 48 |  | ANI |  | Y011 |  | 78 |  | ANI |  | M22 |  | 108 |  | MPP |  |  |  |  |
| 19 | AND |  | M100 |  | 49 |  | ANI |  | Y003 |  | 79 |  | RST |  | Y002 |  | 109 |  | ANI |  | Y001 |  |  |
| 20 | ANI |  | M24 |  | 50 |  | OUT |  | M7 |  | 80 |  | LD |  | M2 |  | 110 |  | ANI |  | M24 |  |  |
| 21 | # OUT |  | Y004 |  | 51 |  | AND |  | M100 |  | 81 |  | OR |  | M3 |  | 111 |  | SET |  | Y003 |  |  |
| 22 | LD |  | X005 |  | 52 |  | ANI |  | M22 |  | 82 |  | OR |  | M1 |  | 112 |  | LD |  | T2 |  |  |
| 23 | OR |  | M5 |  | 53 |  | OUT |  | Y007 |  | 83 |  | OR |  | Y004 |  | 113 |  | OR |  | Y012 |  |  |
| 24 | ANI |  | Y002 |  | 54 |  | LD |  | X011 |  | 84 |  | OR |  | Y007 |  | 114 |  | ANI |  | Y002 |  |  |
| 25 | OUT |  | M5 |  | 55 |  | ANI |  | Y002 |  | 85 |  | OR |  | Y006 |  | 115 |  | OR |  | M2 |  |  |
| 26 | LD |  | Y007 |  | 56 |  | LD |  | X011 |  | 86 |  | OR |  | Y005 |  | 116 |  | OR |  | M3 |  |  |
| 27 | OR |  | M3 |  | 57 |  | AND |  | M1 |  | 87 |  | AND |  | X012 |  | 117 |  | OR |  | M7 |  |  |
| 28 | ORI |  | Y002 |  | 58 |  | ORB |  |  |  | 88 |  | MPS |  |  |  | 118 |  | OR |  | M6 |  |  |
| 29 | LD |  | M5 |  | 59 |  | LD |  | X011 |  | 89 |  | ANI |  | M122 |  | 119 |  | OR |  | M5 |  |  |
| 120 |  | ANI |  | Y003 |  | 145 |  | PLF |  | M21 |  | 170 |  |  |  |  |  | 195 |  | LD |  | Y001 |  |
| 121 |  | ANI |  | Y011 |  | 146 |  |  |  |  |  | 171 |  | RST |  | Y012 |  | 196 |  | AND |  | M122 |  |
| 122 |  | AND |  | M100 |  | 147 |  | LD |  | M21 |  | 172 |  | LD |  | Y005 |  | 197 |  | OUT |  | T2 |  |
| 123 |  | ANI |  | M22 |  | 148 |  | SET |  | M22 |  | 173 |  | AND |  | Y007 |  | 198 |  | SP |  | K20 |  |
| 124 |  | ANI |  | M122 |  | 149 |  | LD |  | M1 |  | 174 |  | LD |  | Y005 |  | 199 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | OUT |  | Y012 |  | 150 |  | OR |  | Y004 |  | 175 |  | AND |  | M3 |  | 200 |  | LD |  | T0 |  |
| 126 |  | LD |  | T3 |  | 151 |  | AND |  | M22 |  | 176 |  | ORB |  |  |  | 201 |  | RST |  | M22 |  |
| 127 |  | OR |  | Y011 |  | 152 |  | OUT |  | T0 |  | 177 |  | PLF |  | M123 |  | 202 |  | LD |  | T1 |  |
| 128 |  | ANI |  | Y002 |  | 153 |  | SP |  | K20 |  | 178 |  |  |  |  |  | 203 |  | RST |  | M24 |  |
| 129 |  | OR |  | M2 |  | 154 |  |  |  |  |  | 179 |  | LD |  | M123 |  | 204 |  | LD |  | T2 |  |
| 130 |  | OR |  | M1 |  | 155 |  | RST |  | Y011 |  | 180 |  | SET |  | M124 |  | 205 |  | RST |  | M122 |  |
| 131 |  | OR |  | M4 |  | 156 |  | LD |  | M2 |  | 181 |  | LD |  | Y003 |  | 206 |  | LD |  | T3 |  |
| 132 |  | OR |  | M5 |  | 157 |  | # OR |  | Y006 |  | 182 |  | AND |  | M124 |  | 207 |  | RST |  | M124 |  |
| 133 |  | OR |  | M6 |  | 158 |  | LD |  | M3 |  | 183 |  | OUT |  | T3 |  | 208 |  | END |  |  |  |
| 134 |  | ANI |  | Y001 |  | 159 |  | OR |  | Y007 |  | 184 |  | SP |  | K20 |  | 209 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | ANI |  | Y012 |  | 160 |  | ANB |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | AND |  | M100 |  | 161 |  | PLF |  | M23 |  | 186 |  | LD |  | Y006 |  | 211 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | ANI |  | M124 |  | 162 |  |  |  |  |  | 187 |  | AND |  | Y004 |  | 212 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | ANI |  | M24 |  | 163 |  | LD |  | M23 |  | 188 |  | LD |  | Y006 |  | 213 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | OUT |  | Y011 |  | 164 |  | SET |  | M24 |  | 189 |  | AND |  | M1 |  | 214 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | LD |  | M2 |  | 165 |  | LD |  | M3 |  | 190 |  | ORB |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | # OR |  | Y005 |  | 166 |  | OR |  | Y007 |  | 191 |  | PLF |  | M121 |  | 216 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | LD |  | M1 |  | 167 |  | AND |  | M24 |  | 192 |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | OR |  | Y004 |  | 168 |  | OUT |  | T1 |  | 193 |  | LD |  | M121 |  | 218 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | ANB |  |  |  | 169 |  | SP |  | K20 |  | 194 |  | SET |  | M122 |  | 219 |  |  |  |  |  |

四、三层电梯控制梯形图

图12-2  三层电梯控制梯形图

图12-2 （续）

实验十三  四层电梯的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成四层电梯控制系统

二、实验内容

1. 控制要求

把可编程控制器拨向RUN后，按其它按扭都无效，只有按SQ1，才有效E1亮，表示电梯原始层在一层。

电梯停留在一层：

1．按SB6或SB7(SB2)或SB6,SB7(SB2),电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,上升停止。

2．按SB8或SB9(SB3)或SB8,SB9(SB3),电梯上升,按SQ3无反应,应先按SQ2,E1灭,E2亮,电梯仍上升,再按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止。

3．B10(SB4),电梯上升,按SQ4无反应,应先按SQ2,E1灭,E2亮,电梯仍上升,再按SQ3,E2灭,E3亮,电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止。

4．按SB6,SB8或SB6,SB8,SB3或SB6,SB3,电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,再按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

5．B6,SB8,SB2或SB6,SB8, SB2,SB3或SB6, SB2,SB3,电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,再按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

6．B6,SB9或SB6,SB9,SB3电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降。按SQ3,E4灭,E3亮,电梯仍下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

7．B6,SB9,SB2或SB6,SB9,SB2,SB3,电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降。按SQ3,E4灭,E3亮,电梯仍下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

8．B7(SB2),SB8或SB7(SB2),SB8,SB9(SB3)或SB7(SB2),SB9(SB3),电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止。

9．B6,SB7(SB2),SB8,或SB6,SB7(SB2),SB8,SB3电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,按SQ2,E3灭,E2亮,

10．6,SB7(SB2),SB8,SB9或 SB6,SB7(SB2),SB8,SB9,SB3电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降。按SQ3,E4灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

11．6,SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降。按SQ3,E4灭,E3亮,电梯仍下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

12．7(SB2),SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止。

13．6,SB7(SB2),SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降,按SQ3,E4灭,E3亮,电梯仍下降,按 SQ2 E3灭,E2亮,电梯停止。

14．6,SB8,SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降,按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯停止2秒后下降,按 SQ2 E3灭,E2亮,电梯停止。

15．7(SB2),SB8,SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降,按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯停止。

16．6,SB9(SB3),SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降, 再按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯仍下降, 再按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

17．7(SB2),SB9(SB3),SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止。

18．6,SB7(SB2),SB8,SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降, 再按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯停止2秒后下降, 再按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

19．6,SB7(SB2),SB9(SB3),SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降, 再按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯仍下降, 再按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

20．6,SB7(SB2),SB8,SB9(SB3),SB10(SB4) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降, 再按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯停止2秒后下降, 再按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。

21．8,SB10(SB4),电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯仍上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降, 再按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯停止。

22．9(SB3),SB10(SB4),电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯停止。

23．8,SB9(SB3),SB10(SB4),电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮, 电梯仍上升, 按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯停止2秒后上升, 再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降, 再按SQ3,E4灭,E3亮, 电梯停止。

电梯停留在二层：

1．按SB8或SB9(SB3)或SB8,SB9(SB3),电梯上升,反方向呼叫无效,按SQ3,E2灭,E3亮, 电梯停止。

2．按SB10 (SB4),电梯上升,反方向呼叫无效,按SQ3,E2灭,E3亮,  电梯仍上升, 再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止。

3．按SB5(SB1),电梯下降,反方向呼叫无效,按SQ1,E2灭,E1亮, 电梯停止。

4．按SB8,SB10(SB4),电梯上升,反方向呼叫无效,按SQ3,E2灭, E3亮,    电梯仍上升, 再按SQ4,E3灭,E4亮, 电梯停止2秒后下降, 按SQ3, E4灭,E3亮, 电梯停止。

5．按SB9(SB3),SB10(SB4),电梯上升,反方向呼叫无效,按SQ3,E2灭, E3亮, 电梯停止2秒后上升, 再按SQ4,E3灭,E4亮, 电梯停止。

6．按SB8,SB9(SB3),SB10(SB4),电梯上升,反方向呼叫无效,按SQ3,E2灭, E3亮, 电梯停止2秒后上升, 再按SQ4,E3灭,E4亮, 电梯停止2秒后下降, 按SQ3, E4灭,E3亮, 电梯停止。

电梯停留在三层：

1．B10(SB4),电梯上升,反方向呼叫无效,按SQ4,E3灭,E4亮, 电梯停止。

2．B6或SB7(SB2) 或SB6,SB7(SB2)电梯下降, 反方向呼叫无效,按SQ2,E3灭,E2亮, 电梯停止。

3．B5(SB1), 电梯下降, 反方向呼叫无效, 按SQ2,E3灭,E2亮, 电梯仍下降, 按SQ1,E2灭,E1亮, 电梯停止。

4．B7,SB5(SB1),电梯下降,反方向呼叫无效,按SQ2,E3灭, E2亮, 电梯仍下降, 再按SQ1,E2灭,E1亮, 电梯停止2秒后上升, 按SQ2 ,E1灭, E2亮, 电梯停止。

5．B6(SB2),SB5(SB1),电梯下降,反方向呼叫无效,按SQ2,E3灭, E2亮, 电梯停止2秒后上下降, 再按SQ1,E2灭,E1亮, 电梯停止。

6．B7,SB6(SB2),SB5(SB1),电梯下降,反方向呼叫无效,按SQ2,E3灭, E2亮, 电梯停止2秒后上下降, 再按SQ1,E2灭,E1亮, 电梯停止2秒后上升, 按SQ2 ,E1灭, E2亮, 电梯停止。

电梯停留在四层的情况跟停留在一层的情况类似。

2．I/O分配

输入                        输出

内呼一层SB1：X1       一层指示灯E1：Y1

内呼二层SB2：X2       二层指示灯E2：Y2

内呼三层SB3：X3       三层指示灯E3：Y3

内呼四层SB4：X4       四层指示灯E4：Y4

一层上呼SB5：X5       一层呼叫灯E5：Y5

二层下呼SB6：X6       二层下灯E6：Y6

二层上呼SB7：X7       二层上灯E7：Y7

三层下呼SB8：X10      三层下呼灯E8：Y10

三层上呼SB9：X11      三层上呼灯E9：Y11

四层下呼SB10：X12     四层呼叫灯E10：Y12

一层到位开关SQ1：X13  轿厢下降KM1：Y13

二层到位开关SQ2：X14  轿厢上升KM2：Y14

三层到位开关SQ3：X15

四层到位开关SQ4：X16                        图13-1  四层电梯控制示意图

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

三、四层电梯控制语句表

| 0 | # LD | X001 | 16 | OR | M4 | 32 | LD | X003 | 48 | ANI | Y001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 17 | OR | M11 | 33 | OR | M3 | 49 | OUT | M5 |
| 2 | ANI | Y014 | 18 | AND | Y003 | 34 | ANI | Y003 | 50 | AND | M100 |
| 3 | ANI | Y001 | 19 | AND | Y014 | 35 | ANI | M113 | 51 | ANI | M124 |
| 4 | OUT | M1 | 20 | SET | M114 | 36 | OUT | M3 | 52 | ANI | M134 |
| 5 | LD | X002 | 21 | LD | Y002 | 37 | LD | X004 | 53 | ANI | M122 |
| 6 | OR | M2 | 22 | ANI | Y011 | 38 | OR | M4 | 54 | OUT | Y005 |
| 7 | ANI | Y002 | 23 | ANI | Y007 | 39 | ANI | Y013 | 55 | LD | X006 |
| 8 | ANI | M114 | 24 | OR | Y001 | 40 | ANI | Y004 | 56 | OR | M6 |
| 9 | OUT | M2 | 25 | RST | M113 | 41 | OUT | M4 | 57 | ANI | Y002 |
| 10 | LD | Y003 | 26 | LD | M5 | 42 | LD | Y002 | 58 | ANI | M114 |
| 11 | ANI | Y010 | 27 | OR | M1 | 43 | AND | M123 | 59 | OUT | M6 |
| 12 | ANI | Y006 | 28 | OR | M6 | 44 | OUT | M122 | 60 | LD | Y010 |
| 13 | OR | Y004 | 29 | AND | Y002 | 45 | LD | X005 | 61 | ANI | Y013 |
| 14 | RST | M114 | 30 | AND | Y013 | 46 | OR | M5 | 62 | LD | Y011 |
| 15 | LD | M12 | 31 | SET | M113 | 47 | ANI | Y014 | 63 | ANI | Y013 |
| 64 | ORB |  | 103 | ANI | M113 | 142 | ANB |  | 181 |  | M12 |
| 65 | ORI | Y002 | 104 | OUT | M10 | 143 | AND | M100 | 182 |  |  |
| 66 | OR | M3 | 105 | LD | Y006 | 144 | OUT | Y011 | 183 |  |  |
| 67 | OR | M4 | 106 | ANI | Y013 | 145 | LD | Y003 | 184 | LD | X013 |
| 68 | OR | Y012 | 107 | ORI | Y003 | 146 | AND | M123 | 185 | AND | Y011 |
| 69 | # LD | M6 | 108 | OR | Y012 | 147 | OUT | M133 | 186 | ANI | Y014 |
| 70 | OR | Y006 | 109 | OR | M4 | 148 | LD | X012 | 187 | LD | X013 |
| 71 | ANB |  | 110 | LD | M10 | 149 | OR | M12 | 188 | AND | M1 |
| 72 | AND | M100 | 111 | OR | Y010 | 150 | ANI | Y013 | 189 | ORB |  |
| 73 | OUT | Y006 | 112 | ANB |  | 151 | ANI | Y004 | 190 | LD | X013 |
| 74 | LD | X007 | 113 | AND | M100 | 152 | OUT | M12 | 191 | AND | Y005 |
| 75 | OR | M7 | 114 | OUT | Y010 | 153 | AND | M100 | 192 | ORB |  |
| 76 | ANI | Y002 | 115 | LD | M11 | 154 | ANI | M131 | 193 | ANI | M121 |
| 77 | ANI | M114 | 116 | SET | M91 | 155 | ANI | M121 | 194 | ANI | M123 |
| 78 | OUT | M7 | 117 | LDI | Y010 | 156 | ANI | M133 | 195 | ANI | M124 |
| 79 | LD | Y011 | 118 | RST | M91 | 157 | ANI | M132 | 196 | ANI | M135 |
| 80 | ANI | Y014 | 119 | LD | Y014 | 158 | OUT | Y012 | 197 | RST | Y002 |
| 81 | ORI | Y002 | 120 | AND | Y006 | 159 | LD | X013 | 198 | LD | M1 |
| 82 | OR | M1 | 121 | AND | Y003 | 160 | AND | M1 | 199 | OR | M2 |
| 83 | OR | Y005 | 122 | ANI | Y012 | 161 | LD | X013 | 200 | OR | M3 |
| 84 | LD | M7 | 123 | ANI | M4 | 162 | AND | Y005 | 201 | OR | M4 |
| 85 | OR | Y007 | 124 | ANI | M91 | 163 | ORB |  | 202 | OR | Y005 |
| 86 | ANB |  | 125 | RST | Y010 | 164 | LD | X013 | 203 | OR | Y006 |
| 87 | AND | M100 | 126 | LD | X011 | 165 | ANI | Y006 | 204 | OR | Y007 |
| 88 | OUT | Y007 | 127 | OR | M11 | 166 | ORB |  | 205 | OR | Y010 |
| 89 | LD | M6 | 128 | ANI | Y003 | 167 | ANI | Y002 | 206 | OR | Y011 |
| 90 | SET | M90 | 129 | ANI | M113 | 168 | ANI | Y003 | 207 | OR | Y012 |
| 91 | LDI | Y007 | 130 | OUT | M11 | 169 | ANI | Y004 | 208 | AND | X014 |
| 92 | RST | M90 | 131 | LD | Y007 | 170 | ANI | M121 | 209 | MPS |  |
| 93 | LD | Y013 | 132 | ANI | Y014 | 171 | ANI | M123 | 210 | ANI | M321 |
| 94 | AND | Y011 | 133 | LD | Y006 | 172 | ANI | M124 | 211 | ANI | M331 |
| 95 | AND | Y002 | 134 | ANI | Y014 | 173 | ANI | M135 | 212 | ANI | M313 |
| 96 | ANI | Y005 | 135 | ORB |  | 174 | ANI | Y014 | 213 | RST | Y001 |
| 97 | ANI | M1 | 136 | ORI | Y003 | 175 | SET | Y001 | 214 | MRD |  |
| 98 | ANI | M90 | 137 | OR | M1 | 176 | LD | Y001 | 215 | ANI | M131 |
| 99 | RST | Y007 | 138 | OR | M2 | 177 | SET | M100 | 216 | ANI | M134 |
| 100 | LD | X010 | 139 | OR | Y005 | 178 | LDI | M100 | 217 | ANI | Y014 |
| 101 | OR | M10 | 140 | LD | M11 | 179 | FNC | 40 | 218 | ANI | M135 |
| 102 | ANI | Y003 | 141 | OR | Y011 | 180 |  | M1 | 219 | ANI | M132 |
| 220 | ANI | M125 | 259 | ANI | Y001 | 298 | LD | Y004 | 337 | ANI | Y004 |
| 221 | ANI | M137 | 260 | ANI | Y002 | 299 | OR | Y001 | 338 | ANI | Y013 |
| 222 | ANI | M123 | 261 | ANI | Y004 | 300 | RST | M53 | 339 | AND | M100 |
| 223 | RST | Y003 | 262 | ANI | M324 | 301 | LD | Y001 | 340 | OUT | Y014 |
| 224 | MPP |  | 263 | ANI | M334 | 302 | AND | Y011 | 341 | LD | T40 |
| 225 | # ANI | Y001 | 264 | ANI | M123 | 303 | ANI | Y002 | 342 | OR | M40 |
| 226 | ANI | Y003 | 265 | ANI | M125 | 304 | ANI | Y003 | 343 | ANI | Y002 |
| 227 | ANI | Y004 | 266 | ANI | M311 | 305 | ANI | Y004 | 344 | OUT | M40 |
| 228 | ANI | M132 | 267 | SET | Y003 | 306 | OUT | T2 | 345 | LD | T42 |
| 229 | ANI | M321 | 268 | LD | M4 | 307 | SP | K20 | 346 | OR | M42 |
| 230 | ANI | M331 | 269 | OR | Y012 | 308 |  |  | 347 | ANI | Y003 |
| 231 | ANI | M313 | 270 | AND | X016 | 309 | LD | T2 | 348 | OUT | M42 |
| 232 | ANI | M123 | 271 | ANI | M134 | 310 | OR | M33 | 349 | LD | T33 |
| 233 | SET | Y002 | 272 | LD | X016 | 311 | ANI | Y003 | 350 | OR | M49 |
| 234 | LD | M1 | 273 | AND | Y006 | 312 | OUT | M33 | 351 | ANI | Y002 |
| 235 | OR | M2 | 274 | ORB |  | 313 | LD | T23 | 352 | OUT | M49 |
| 236 | OR | M3 | 275 | MPS |  | 314 | OR | M48 | 353 | LD | Y004 |
| 237 | OR | M4 | 276 | ANI | Y013 | 315 | ANI | Y003 | 354 | AND | Y006 |
| 238 | OR | Y005 | 277 | ANI | M132 | 316 | OUT | M48 | 355 | ANI | Y001 |
| 239 | OR | Y006 | 278 | ANI | M135 | 317 | LD | M6 | 356 | ANI | Y002 |
| 240 | OR | Y007 | 279 | RST | Y003 | 318 | ANI | Y003 | 357 | ANI | Y003 |
| 241 | OR | Y010 | 280 | MPP |  | 319 | LD | M7 | 358 | OUT | T1 |
| 242 | OR | Y011 | 281 | ANI | Y001 | 320 | ANI | Y003 | 359 | SP | K20 |
| 243 | OR | Y012 | 282 | ANI | Y002 | 321 | ORB |  | 360 |  |  |
| 244 | AND | X015 | 283 | ANI | Y003 | 322 | LD | M53 | 361 | LD | T1 |
| 245 | MPS |  | 284 | ANI | Y013 | 323 | ANI | Y002 | 362 | OR | M30 |
| 246 | ANI | M324 | 285 | ANI | M132 | 324 | ORB |  | 363 | ANI | Y002 |
| 247 | ANI | M334 | 286 | ANI | M135 | 325 | LD | M2 | 364 | OUT | M30 |
| 248 | ANI | M311 | 287 | SET | Y004 | 326 | ANI | Y003 | 365 | LD | M53 |
| 249 | RST | Y004 | 288 | LD | T41 | 327 | ORB |  | 366 | ANI | Y003 |
| 250 | MRD |  | 289 | OR | M41 | 328 | OR | M33 | 367 | OR | M2 |
| 251 | ANI | M124 | 290 | ANI | Y002 | 329 | OR | M41 | 368 | OR | M6 |
| 252 | ANI | M121 | 291 | OUT | M41 | 330 | OR | M43 | 369 | OR | M30 |
| 253 | ANI | Y013 | 292 | LD | T43 | 331 | OR | M48 | 370 | OR | M40 |
| 254 | ANI | M123 | 293 | OR | M43 | 332 | OR | M3 | 371 | OR | M42 |
| 255 | ANI | M125 | 294 | ANI | Y003 | 333 | OR | M4 | 372 | OR | M49 |
| 256 | ANI | M135 | 295 | OUT | M43 | 334 | OR | M10 | 373 | OR | M3 |
| 257 | RST | Y002 | 296 | LD | T35 | 335 | OR | M11 | 374 | OR | M1 |
| 258 | MPP |  | 297 | SET | M35 | 336 | OR | Y012 | 375 | OR | M7 |
| 376 | OR | M10 | 415 | LD | M3 | 454 | OR | M2 | 493 | LD | Y005 |
| 377 | OR | M11 | 416 | OR | Y011 | 455 | OR | M1 | 494 | OR | Y010 |
| 378 | OR | Y005 | 417 | ANB |  | 456 | LD | Y010 | 495 | AND | M137 |
| 379 | ANI | Y001 | 418 | PLF | M23 | 457 | OR | M3 | 496 | OUT | T37 |
| 380 | ANI | Y014 | 419 |  |  | 458 | ANB |  | 497 | SP | K20 |
| 381 | # AND | M100 | 420 | LD | M23 | 459 | PLF | M32 | 498 |  |  |
| 382 | OUT | Y013 | 421 | SET | M123 | 460 |  |  | 499 | RST | Y014 |
| 383 | LD | M1 | 422 | LD | M2 | 461 | LD | M32 | 500 | RST | Y013 |
| 384 | OR | Y005 | 423 | OR | Y007 | 462 | SET | M132 | 501 | LD | Y010 |
| 385 | LD | M2 | 424 | OR | Y011 | 463 | LD | Y006 | 502 | OR | Y006 |
| 386 | OR | Y006 | 425 | AND | M123 | 464 | OR | Y010 | 503 | AND | Y003 |
| 387 | ANB |  | 426 | OUT | T23 | 465 | OR | M2 | 504 | PLF | M310 |
| 388 | PLF | M21 | 427 | SP | K20 | 466 | OR | M3 | 505 |  |  |
| 389 |  |  | 428 |  |  | 467 | AND | M132 | 506 | LD | M310 |
| 390 | LD | M21 | 429 | RST | Y014 | 468 | OUT | T33 | 507 | SET | M311 |
| 391 | SET | M121 | 430 | RST | Y013 | 469 | SP | K20 | 508 | LD | Y010 |
| 392 | LD | M1 | 431 | LD | M3 | 470 |  |  | 509 | AND | M311 |
| 393 | OR | Y005 | 432 | OR | Y011 | 471 | RST | Y014 | 510 | OUT | T50 |
| 394 | AND | M121 | 433 | OR | Y010 | 472 | RST | Y013 | 511 | SP | K20 |
| 395 | OUT | T21 | 434 | AND | M123 | 473 | LD | Y006 | 512 |  |  |
| 396 | SP | K20 | 435 | OUT | T32 | 474 | AND | Y011 | 513 | RST | Y013 |
| 397 |  |  | 436 | SP | K20 | 475 | PLF | M35 | 514 | LD | Y011 |
| 398 | RST | Y013 | 437 |  |  | 476 |  |  | 515 | OR | Y007 |
| 399 | LD | M1 | 438 | RST | Y014 | 477 | LD | M35 | 516 | AND | Y002 |
| 400 | OR | Y005 | 439 | LD | Y007 | 478 | SET | M135 | 517 | PLF | M312 |
| 401 | AND | M3 | 440 | AND | Y010 | 479 | LD | Y006 | 518 |  |  |
| 402 | PLF | M31 | 441 | PLF | M25 | 480 | OR | Y011 | 519 | LD | M312 |
| 403 |  |  | 442 |  |  | 481 | AND | M135 | 520 | SET | M313 |
| 404 | LD | M31 | 443 | LD | M25 | 482 | OUT | T35 | 521 | LD | Y007 |
| 405 | SET | M131 | 444 | SET | M125 | 483 | SP | K20 | 522 | AND | M313 |
| 406 | LD | M1 | 445 | LD | Y007 | 484 |  |  | 523 | OUT | T51 |
| 407 | OR | Y005 | 446 | OR | Y010 | 485 | RST | Y014 | 524 | SP | K20 |
| 408 | AND | M131 | 447 | AND | M125 | 486 | RST | Y013 | 525 |  |  |
| 409 | OUT | T31 | 448 | OUT | T25 | 487 | LD | Y005 | 526 | RST | Y014 |
| 410 | SP | K20 | 449 | SP | K20 | 488 | AND | Y010 | 527 | LD | M2 |
| 411 |  |  | 450 |  |  | 489 | PLF | M37 | 528 | OR | Y007 |
| 412 | RST | Y013 | 451 | RST | Y014 | 490 |  |  | 529 | LD | M4 |
| 413 | LD | M2 | 452 | RST | Y013 | 491 | LD | M37 | 530 | OR | Y012 |
| 414 | OR | Y007 | 453 | LD | Y006 | 492 | SET | M137 | 531 | ANB |  |
| 532 | PLF | M24 | 568 | AND | Y007 | 604 | LD | Y001 | 640 | OR | Y013 |
| 533 |  |  | 569 | PLF | M221 | 605 | AND | M331 | 641 | AND | X015 |
| 534 | LD | M24 | 570 |  |  | 606 | OUT | T43 | 642 | OR | T50 |
| 535 | SET | M124 | 571 | LD | M221 | 607 | SP | K20 | 643 | OR | M10 |
| 536 | LD | M4 | 572 | SET | M321 | 608 |  |  | 644 | RST | M311 |
| 537 | OR | Y012 | 573 | LD | Y004 | 609 | RST | Y014 | 645 | LD | Y014 |
| 538 | AND | M124 | 574 | AND | M324 | 610 | LD | T21 | 646 | OR | Y013 |
| 539 | OUT | T24 | 575 | OUT | T40 | 611 | RST | M121 | 647 | AND | X014 |
| 540 | SP | K20 | 576 | SP | K20 | 612 | LD | T25 | 648 | OR | T51 |
| 541 |  |  | 577 |  |  | 613 | RST | M125 | 649 | OR | M7 |
| 542 | RST | Y014 | 578 | RST | Y013 | 614 | LD | T31 | 650 | RST | M313 |
| 543 | LD | M3 | 579 | LD | Y001 | 615 | RST | M131 | 651 | END |  |
| 544 | OR | Y011 | 580 | AND | M321 | 616 | LD | T23 | 652 |  |  |
| 545 | LD | M4 | 581 | OUT | T41 | 617 | OR | T32 | 653 |  |  |
| 546 | OR | Y012 | 582 | SP | K20 | 618 | RST | M123 | 654 |  |  |
| 547 | ANB |  | 583 |  |  | 619 | LD | T24 | 655 |  |  |
| 548 | PLF | M34 | 584 | RST | Y014 | 620 | RST | M124 | 656 |  |  |
| 549 |  |  | 585 | LD | M4 | 621 | LD | T33 | 657 |  |  |
| 550 | LD | M34 | 586 | OR | Y012 | 622 | RST | M132 | 658 |  |  |
| 551 | SET | M134 | 587 | AND | Y010 | 623 | LD | T34 | 659 |  |  |
| 552 | LD | M4 | 588 | PLF | M234 | 624 | RST | M134 | 660 |  |  |
| 553 | OR | Y012 | 589 |  |  | 625 | LD | T35 | 661 |  |  |
| 554 | AND | M134 | 590 | LD | M234 | 626 | RST | M135 | 662 |  |  |
| 555 | OUT | T34 | 591 | SET | M334 | 627 | LD | T36 | 663 |  |  |
| 556 | SP | K20 | 592 | LD | M1 | 628 | RST | M136 | 664 |  |  |
| 557 |  |  | 593 | OR | Y005 | 629 | LD | T37 | 665 |  |  |
| 558 | RST | Y014 | 594 | AND | Y011 | 630 | RST | M137 | 666 |  |  |
| 559 | LD | M4 | 595 | PLF | M231 | 631 | LD | T40 | 667 |  |  |
| 560 | OR | Y012 | 596 |  |  | 632 | RST | M324 | 668 |  |  |
| 561 | AND | Y006 | 597 | LD | M231 | 633 | LD | T41 | 669 |  |  |
| 562 | PLF | M224 | 598 | SET | M331 | 634 | RST | M321 | 670 |  |  |
| 563 |  |  | 599 | LD | Y004 | 635 | LD | T42 | 671 |  |  |
| 564 | LD | M224 | 600 | AND | M334 | 636 | RST | M334 | 672 |  |  |
| 565 | SET | M324 | 601 | OUT | T42 | 637 | LD | T43 | 673 |  |  |
| 566 | LD | M1 | 602 | SP | K20 | 638 | RST | M331 | 674 |  |  |
| 567 | OR | Y005 | 603 |  |  | 639 | LD | Y014 | 675 |  |  |

四、四层电梯控制梯形图

图13-2  四层电梯控制梯形图

图13-2 （续1）

图13-2 （续2）

图13-2 （续3）

图13-2 （续4）

实验十四 Y/△换接启动的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成Y/△换接启动控制系统

二、实验内容

1．控制要求

按下启动按钮SB1,电动机运行，U1，V1，W1亮，表示是Y型启动，2s后，U1，V1，W1灭，，U2，V2，W2亮表示△型启动。按下停止按扭SB2，电动机停止运行。

2．I/O分配

输入                 输出

起动按钮：X0     U1：Y0     U2：Y3

停止按钮：X1     V1：Y1     V2：Y4

W1：Y2    W2：Y5

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                         图14-1  Y/△换接启动控制示意图

三、Y/△换接启动控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 6 | ANI | Y005 | 12 | SP | K20 | 18 | OUT | Y004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | Y000 | 7 | OUT | Y000 | 13 |  |  | 19 | OUT | Y005 |
| 2 | AND | X001 | 8 | OUT | Y001 | 14 | LD | T0 | 20 | END |  |
| 3 | ANI | T0 | 9 | OUT | Y002 | 15 | OR | Y003 | 21 |  |  |
| 4 | ANI | Y003 | 10 | LD | Y000 | 16 | AND | X001 | 22 |  |  |
| 5 | ANI | Y004 | 11 | OUT | T0 | 17 | OUT | Y003 | 23 |  |  |

四、Y/△换接启动控制梯形图

图14-2  Y/△换接启动控制梯形图

实验十五  五相步进电机的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成五相步进电机控制系统

二、实验内容

1．控制要求

按下启动按钮SB1,A相通电（A亮）→B相通电（B亮）→C相通电（C亮）→D相通电（D亮）→E相通电（E亮）→A→AB→B→BC→C→CD→D→DE→E→EA→A→B循环下去。按下停止按扭SB2，所有操作都停止需重新起动。

2．I/O分配

输入               输出

起动按钮：X0    A：Y1     D：Y4

停止按钮：X1    B：Y2     E：Y5

C：Y3

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                        图15-1  五相步进电机控制示意图

三、五相步进电机控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 17 | LD | M10 | 34 |  |  | 51 | LD | M104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 18 | OR | M2 | 35 |  |  | 52 | OR | M111 |
| 2 | AND | X001 | 19 | OUT | M100 | 36 | LD | M101 | 53 | OR | M112 |
| 3 | OUT | M1 | 20 | LD | M115 | 37 | OR | M106 | 54 | OR | M113 |
| 4 | LD | M1 | 21 | OUT | T2 | 38 | OR | M107 | 55 | OUT | Y004 |
| 5 | ANI | M0 | 22 | SP | K20 | 39 | OR | M115 | 56 | LD | M105 |
| 6 | OUT | T0 | 23 |  |  | 40 | OUT | Y001 | 57 | OR | M113 |
| 7 | SP | K20 | 24 | ANI | T2 | 41 | LD | M102 | 58 | OR | M114 |
| 8 |  |  | 25 | OUT | M2 | 42 | OR | M107 | 59 | OR | M115 |
| 9 | LD | T0 | 26 | LD | M0 | 43 | OR | M108 | 60 | OUT | Y005 |
| 10 | OUT | M0 | 27 | FNC | 35 | 44 | OR | M109 | 61 | LDI | X001 |
| 11 | LD | M1 | 28 |  | M100 | 45 | OUT | Y002 | 62 | FNC | 40 |
| 12 | OUT | T1 | 29 |  | M101 | 46 | LD | M103 | 63 |  | M101 |
| 13 | SP | K30 | 30 |  | K15 | 47 | OR | M109 | 64 |  | M115 |
| 14 |  |  | 31 |  | K1 | 48 | OR | M110 | 65 |  |  |
| 15 | ANI | T1 | 32 |  |  | 49 | OR | M111 | 66 |  |  |
| 16 | OUT | M10 | 33 |  |  | 50 | OUT | Y003 | 67 | END |  |

四、五相步进电机控制梯形图

图15-2  五相步进电机梯形图

实验十六  三相步进电机的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成三相步进电机控制系统

二、实验内容

1．控制要求

当钮子开关拨到单步时，必须每按一次起动，电机才能旋转一个角度；

当钮子开关拨到连续时，按一次起动，电机旋转，直到按停止；

当钮子开关拨到三拍时，旋转的角度为3度；

当钮子开关拨到六拍时，旋转的角度为1.5度；

当钮子开关拨到正转时，旋转按顺时针旋转；

当钮子开关拨到反转时，旋转按逆时针旋转；

当单步要转到连续，可以通过停止也可以直接转换；(通过编程)

当连续要单步连续，可以通过停止也可以直接转换；(通过编程)

当三拍要转到六拍，可以通过停止也可以直接转换；(通过编程)

当六拍要转到三拍，可以通过停止也可以直接转换；(通过编程)

当正转要转到反转，可以通过停止也可以直接转换；(通过编程)

当反转要转到正转，可以通过停止也可以直接转换；(通过编程)

2．I/O分配

输入             输出

起动：X0       A1,A2,A3：+24V(主机)

停止：X1       A2：      Y2

单步：X6       B2：      Y3

连续：X7       C2：      Y4

三拍：X4

六拍：X5

正转：X2

反转：X3

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                     图16-1  三相步进电机控制示意图

三、三相步进电机控制语句表

| 0 | # LD | X000 | 35 | OR | M104 | 70 |  | M112 | 105 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | M1 | 36 | OUT | M108 | 71 |  | K3 | 106 |  |  |
| 2 | AND | X001 | 37 | LD | M112 | 72 |  | K1 | 107 |  |  |
| 3 | OUT | M1 | 38 | OR | M113 | 73 |  |  | 108 |  |  |
| 4 | LD | M1 | 39 | OR | M114 | 74 |  |  | 109 | LD | M0 |
| 5 | ANI | M0 | 40 | OUT | M118 | 75 |  |  | 110 | AND | X003 |
| 6 | OUT | T0 | 41 | LD | M0 | 76 |  |  | 111 | ANI | X006 |
| 7 | SP | K1 | 42 | AND | X002 | 77 | LD | M202 | 112 | AND | X007 |
| 8 |  |  | 43 | ANI | X006 | 78 | OR | M203 | 113 | AND | X005 |
| 9 | LD | T0 | 44 | AND | X007 | 79 | OR | M204 | 114 | ANI | X004 |
| 10 | OUT | M0 | 45 | AND | X004 | 80 | OR | M205 | 115 | ANI | M108 |
| 11 | LD | M1 | 46 | ANI | X005 | 81 | OR | M206 | 116 | ANI | M118 |
| 12 | MPS |  | 47 | ANI | M118 | 82 | OR | M207 | 117 | ANI | M208 |
| 13 | ANI | T1 | 48 | ANI | M208 | 83 | OUT | M208 | 118 | FNC | 35 |
| 14 | OUT | M2 | 49 | ANI | M218 | 84 | LD | M212 | 119 |  | M100 |
| 15 | MPP |  | 50 | FNC | 35 | 85 | OR | M213 | 120 |  | M212 |
| 16 | OUT | T1 | 51 |  | M100 | 86 | OR | M214 | 121 |  | K6 |
| 17 | SP | K2 | 52 |  | M102 | 87 | OR | M215 | 122 |  | K1 |
| 18 |  |  | 53 |  | K3 | 88 | OR | M216 | 123 |  |  |
| 19 | PLS | M99 | 54 |  | K1 | 89 | OR | M217 | 124 |  |  |
| 20 |  |  | 55 |  |  | 90 | OUT | M218 | 125 |  |  |
| 21 | LD | M99 | 56 |  |  | 91 | LD | M0 | 126 |  |  |
| 22 | OR | M104 | 57 |  |  | 92 | AND | X002 | 127 | LD | X000 |
| 23 | OR | M114 | 58 |  |  | 93 | ANI | X006 | 128 | PLS | M3 |
| 24 | OR | M207 | 59 | LD | M0 | 94 | AND | X007 | 129 |  |  |
| 25 | OR | M217 | 60 | AND | X003 | 95 | AND | X005 | 130 | LD | M3 |
| 26 | OUT | M101 | 61 | ANI | X006 | 96 | ANI | X004 | 131 | AND | X002 |
| 27 | LD | M2 | 62 | AND | X007 | 97 | ANI | M108 | 132 | ANI | X007 |
| 28 | OR | M104 | 63 | AND | X004 | 98 | ANI | M118 | 133 | AND | X006 |
| 29 | OR | M114 | 64 | ANI | X005 | 99 | ANI | M218 | 134 | AND | X004 |
| 30 | OR | M207 | 65 | ANI | M108 | 100 | FNC | 35 | 135 | ANI | X005 |
| 31 | OR | M217 | 66 | ANI | M208 | 101 |  | M100 | 136 | ANI | M108 |
| 32 | OUT | M100 | 67 | ANI | M218 | 102 |  | M202 | 137 | ANI | M118 |
| 33 | LD | M102 | 68 | FNC | 35 | 103 |  | K6 | 138 | ANI | M208 |
| 34 | OR | M103 | 69 |  | M100 | 104 |  | K1 | 139 | FNC | 35 |
| 140 |  | M101 | 175 | FNC | 35 | 210 | OUT | Y002 |  |  |  |
| 141 |  | M102 | 176 |  | M101 | 211 | LD | M104 |  |  |  |
| 142 |  | K3 | 177 |  | M202 | 212 | OR | M113 |  |  |  |
| 143 |  | K1 | 178 |  | K6 | 213 | OR | M205 |  |  |  |
| 144 |  |  | 179 |  | K1 | 214 | OR | M206 |  |  |  |
| 145 |  |  | 180 |  |  | 215 | OR | M207 |  |  |  |
| 146 |  |  | 181 |  |  | 216 | OR | M213 |  |  |  |
| 147 |  |  | 182 |  |  | 217 | OR | M214 |  |  |  |
| 148 | LD | M3 | 183 |  |  | 218 | OR | M215 |  |  |  |
| 149 | AND | X003 | 184 | LD | M3 | 219 | OUT | Y003 |  |  |  |
| 150 | ANI | X007 | 185 | AND | X003 | 220 | LD | M103 |  |  |  |
| 151 | AND | X006 | 186 | ANI | X007 | 221 | OR | M114 |  |  |  |
| 152 | AND | X004 | 187 | AND | X006 | 222 | OR | M203 |  |  |  |
| 153 | ANI | X005 | 188 | AND | X005 | 223 | OR | M204 |  |  |  |
| 154 | ANI | M108 | 189 | ANI | X004 | 224 | OR | M205 |  |  |  |
| 155 | ANI | M208 | 190 | ANI | M108 | 225 | OR | M215 |  |  |  |
| 156 | ANI | M218 | 191 | ANI | M118 | 226 | OR | M216 |  |  |  |
| 157 | FNC | 35 | 192 | ANI | M208 | 227 | OR | M217 |  |  |  |
| 158 |  | M101 | 193 | FNC | 35 | 228 | OUT | Y004 |  |  |  |
| 159 |  | M112 | 194 |  | M101 | 229 | LDI | X001 |  |  |  |
| 160 |  | K3 | 195 |  | M212 | 230 | FNC | 40 |  |  |  |
| 161 |  | K1 | 196 |  | K6 | 231 |  | M0 |  |  |  |
| 162 |  |  | 197 |  | K1 | 232 |  | M300 |  |  |  |
| 163 |  |  | 198 |  |  | 233 |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | 199 |  |  | 234 |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | 200 |  |  | 235 |  | END |  |  |  |
| 166 | LD | M3 | 201 |  |  | 236 |  |  |  |  |  |
| 167 | AND | X002 | 202 | LD | M102 | 237 |  |  |  |  |  |
| 168 | ANI | X007 | 203 | OR | M112 | 238 |  |  |  |  |  |
| 169 | AND | X006 | 204 | OR | M202 | 239 |  |  |  |  |  |
| 170 | AND | X005 | 205 | OR | M203 | 240 |  |  |  |  |  |
| 171 | ANI | X004 | 206 | OR | M207 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ANI | M108 | 207 | OR | M212 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ANI | M118 | 208 | OR | M213 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ANI | M218 | 209 | OR | M217 |  |  |  |  |  |  |

四、三相步进电机控制梯形图

图16-2  三相步进电机梯形图

图16-2 （续）

实验十七  水塔水位的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成水塔水位控制系统

二、实验内容

1．控制要求

按下SB4，水池需要进水，灯L2亮；直到按下SB3，水池水位到位，灯L2灭；按SB2，表示水塔水位低需进水，灯L1亮，进行抽水；直到按下SB1，水塔水位到位，灯L1灭，过2秒后，水塔放完水后重复上述过程即可。

2．I/O分配

输入            输出

SB1：X1        L1：Y1

SB2：X2        L2：Y2

SB3：X3

SB4：X4

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。                        图17-1  水塔水位控制示意图

三、水塔水位控制语句表

| 0 | # LD | X004 | 13 | OUT | T1 | 26 | LD | M101 | 39 |  | K1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OUT | C1 | 14 | SP | K20 | 27 | AND | X003 | 40 |  |  |
| 2 | SP | K1 | 15 |  |  | 28 | ORB |  | 41 |  |  |
| 3 |  |  | 16 | LD | T1 | 29 | LD | M102 | 42 |  |  |
| 4 | LD | Y001 | 17 | PLS | M3 | 30 | AND | X002 | 43 |  |  |
| 5 | PLF | M1 | 18 |  |  | 31 | ORB |  | 44 | LD | M101 |
| 6 |  |  | 19 | LD | M3 | 32 | LD | M103 | 45 | OR | Y002 |
| 7 | LD | M1 | 20 | RST | C1 | 33 | AND | X001 | 46 | ANI | M102 |
| 8 | OR | M2 | 21 |  |  | 34 | ORB |  | 47 | OUT | Y002 |
| 9 | ANI | M3 | 22 | LD | C1 | 35 | FNC | 35 | 48 | LD | M103 |
| 10 | OUT | M2 | 23 | PLS | M100 | 36 |  | M100 | 49 | ANI | M104 |
| 11 | LD | M2 | 24 |  |  | 37 |  | M101 | 50 | OUT | Y001 |
| 12 | ANI | M3 | 25 | LD | M100 | 38 |  | K4 | 51 |  | END |

四、水塔水位控制梯形图

图17-2  水塔水位梯形图

实验十八  温度的检测和控制

一、实验目的

用PLC构成温度的检测和控制系统

二、实验内容

1．控制要求

温度控制原理：通过电压加热电热丝产生温度，温度再通过温度变送器变送为电压。加热电热丝时根据加热时间的长短可产生不一样的热能，这就需用到脉冲。输入电压不同就能产生不一样的脉宽，输入电压越大，脉宽越宽，通电时间越长，热能越大，温度越高，输出电压就越高。

图18-1  PID控制梯形图

PID闭环控制：通过PLC+A/D+D/A实现PID闭环控制，接线图及原理图如图18-2，18-3所示。比例，积分，微分系数取得合适系统就容易稳定，这些都可以通过PLC软机编程来实现。

图18-1的梯形图模拟量模块以FX0N-3A为例。

图18-2  温度检测和控制示意图

图18-3  PID控制示意图

实验十九  流量压力的模拟控制

一、实验目的

1．通过实验掌握熟悉可编程控制器，熟悉压力、流量等采用单片机模拟实际控制对象的动态过程。

2．掌握单回路控制系统的构成。熟悉PID参数对控制系统质量指标的影响，用可编程控制器模拟数字PID进行参数的调整和自动控制的投运。

二、实验内容

1．控制对象的模拟过程

图19—1流量压力控制示意图

压力和流量采用的是一阶惯性的控制对象，其输出与输入的函数关系如下图19-2，为在单片机上运行，其模拟的过程方程：Qn+1=Qn K（Ui-Qn）。K为时间常数，Ui为给定输入量，Q n为第n次累加值，Qn+1为第n+1次累加值。在此系统中K的给定值设置为1/128。

注：每个模块中的上层为八个十六进制的输入口，下层为八个十六进制的输出口，而数码显示值是其真实输出值的1/2.55倍，                图19-2

显示为十进制数，例如：（输出值是80H则其显示的值应该为十进制数128/2.55，约为50。

2．I/O分配

输入                        输出

O7：X7                      I7：Y7

O6：X6                      I6：Y6

O5：X5                      I5：Y5

O4：X4                      I4：Y4

O3：X3                      I3：Y3

O2：X2                      I2：Y2

O1：X1                      I1：Y1

O0：X0                      I0：Y0

注意：

X1-7为PLC的输入端分别与模型的下层输出端O1-7连接，Y1-7为PLC的输出端分别与模型的上层输入端I1-7连接。

PLC主机为三菱时，输入输出如上接，输入的共同端接0V，输出的共同端接+24V。

PLC主机为西门子或欧姆龙时，输入输出如上接，输入的共同端接+24V，输出的共同端接+24V。

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

三、流量压力控制语句表

| # LD | M8000 | 31 | MOV | K0 |  |  | K2M0 |  |  | K51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | K50 |  |  | D55 | 65 | MOV | K2M0 |  |  | D12 |
|  | D0 | 36 | MOV | K0 |  |  | D2 | 98 | DIV | D12 |
| MOV | K100 |  |  | D56 | 70 | MUL | D2 |  |  | K20 |
|  | D50 | 41 | MOV | K100 |  |  | K20 |  |  | D14 |
| MOV | H0021 |  |  | D72 |  |  | D4 | 105 | MOV | D14 |
|  | D51 | 46 | MOV | K0 | 77 | DIV | D4 |  |  | K2Y0 |
| MOV | K0 |  |  | D73 |  |  | K51 | 110 | END |  |
|  | D52 | 51 | PID | D0 |  |  | D6 |  |  |  |
| MOV | K100 |  |  | D8 | 84 | MUL | D6 |  |  |  |
|  | D53 |  |  | D50 |  |  | K1 |  |  |  |
| MOV | K100 |  |  | D10 |  |  | D8 |  |  |  |
|  | D54 | 60 | CML | K2X0 | 91 | MUL | D10 |  |  |  |

| 四、流量压力控制梯形图 # LD | M8000 | 31 | MOV | K0 |  |  | K2M0 |  |  | K51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | K50 |  |  | D55 | 65 | MOV | K2M0 |  |  | D12 |
|  | D0 | 36 | MOV | K0 |  |  | D2 | 98 | DIV | D12 |
| MOV | K100 |  |  | D56 | 70 | MUL | D2 |  |  | K20 |
|  | D50 | 41 | MOV | K100 |  |  | K20 |  |  | D14 |
| MOV | H0021 |  |  | D72 |  |  | D4 | 105 | MOV | D14 |
|  | D51 | 46 | MOV | K0 | 77 | DIV | D4 |  |  | K2Y0 |
| MOV | K0 |  |  | D73 |  |  | K51 | 110 | END |  |
|  | D52 | 51 | PID | D0 |  |  | D6 |  |  |  |
| MOV | K100 |  |  | D8 | 84 | MUL | D6 |  |  |  |
|  | D53 |  |  | D50 |  |  | K1 |  |  |  |
| MOV | K100 |  |  | D10 |  |  | D8 |  |  |  |
|  | D54 | 60 | CML | K2X0 | 91 | MUL | D10 |  |  |  |

实验二十  温度液位的模拟控制

一、实验目的

1．通过实验掌握熟悉可编程控制器，熟悉液位、温度等采用单片机模拟实际控制对象的动态过程。

2．掌握单回路控制系统的构成。熟悉PID参数对控制系统质量指标的影响，用可编程控制器模拟数字PID进行其参数的调整和自动控制的投运

二、实验内容

1．控制对象的模拟过程

图20—1温度液位控制示意图

液位和温度采用的是一阶惯性的控制对象，其输出与输入的函数关系如下图20-2，的模拟过程方程：Qn+1=Qn + Ki Ui-KnQn   Ki为输入给定值的时间常数， Kn对于液位是阀门输出给定的时间常数，对于温度是维持温度平衡的冷却过程的时间常数，Ui为给定输入量，Q n为第n次累加值，Qn+1为第n+1次累加值。此中Ki设置为`1/128，Kn设置为1/64。

注：每个模块中的上层为八个十六进制的输入口，下层为八个十六进制的输出口，而数码显示值图20-2是其真实输出值的1/2.55倍，显示为十进制数，                图20-2

例如：（输出值是80H则其显示的值应该为十进制数128/2.55，约为50。

2．I/O分配

输入                        输出

O7：X7                      I7：Y7

O6：X6                      I6：Y6

O5：X5                      I5：Y5

O4：X4                      I4：Y4

O3：X3                      I3：Y3

O2：X2                      I2：Y2

O1：X1                      I1：Y1

O0：X0                      I0：Y0

注意：

X1-7为PLC的输入端分别与模型的下层输出端O1-7连接，Y1-7为PLC的输出端分别与模型的上层输入端I1-7连接。

PLC主机为三菱时，输入输出如上接，输入的共同端接0V，输出的共同端接+24V。

PLC主机为西门子或欧姆龙时，输入输出如上接，输入的共同端接+24V，输出的共同端接+24V。

3．按图所示的梯形图输入程序。

4．调试并运行程序。

三、温度液位控制语句表

| 0 | # LD | M8000 | 31 | MOV | K0 |  |  | K2M0 |  |  | K51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOV | K50 |  |  | D55 | 65 | MOV | K2M0 |  |  | D12 |
|  |  | D0 | 36 | MOV | K0 |  |  | D2 | 98 | DIV | D12 |
| 6 | MOV | K100 |  |  | D56 | 70 | MUL | D2 |  |  | K20 |
|  |  | D50 | 41 | MOV | K100 |  |  | K20 |  |  | D14 |
| 11 | MOV | H0021 |  |  | D72 |  |  | D4 | 105 | MOV | D14 |
|  |  | D51 | 46 | MOV | K0 | 77 | DIV | D4 |  |  | K2Y0 |
| 16 | MOV | K0 |  |  | D73 |  |  | K51 | 110 | END |  |
|  |  | D52 | 51 | PID | D0 |  |  | D6 |  |  |  |
| 21 | MOV | K100 |  |  | D8 | 84 | MUL | D6 |  |  |  |
|  |  | D53 |  |  | D50 |  |  | K2 |  |  |  |
| 26 | MOV | K100 |  |  | D10 |  |  | D8 |  |  |  |
|  |  | D54 | 60 | CML | K2X0 | 91 | MUL | D10 |  |  |  |

四、温度液位控制语句表